缺陷记录表（模块C）

| 序号 | 所在层 | 缺陷类型 | 位置/描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶层 | 线宽不足 | H13左侧走线区 |
| 2 | 顶层 | 线距不足 | 丝印H3下方 |
| 3 | 顶层 | 开路 | 排座3V3丝印右侧缺口 |
| 4 | 底层 | 短路 | NANYUN标志Y附近 |
| 5 | 顶层/钻孔层 | 孔破盘 | 左下角定位孔附近 |
| 6 | 顶层/钻孔层 | 过孔焊盘过小 | 右上角定位孔附近 |
| 7 | 顶层/钻孔层 | 孔间距过小 | A15排母丝印附近 |
| 8 | 顶层阻焊层 | 阻焊覆盖焊盘 | U4中间引脚 |
| 9 | 顶层阻焊层 | 阻焊桥不足 | 主控芯片右侧下方引脚 |
| 10 | 顶层 | 丝印上焊盘 | 按键，电位器，logo附近定位孔 |
| 11 | 顶层 | 丝印字符过小 | 主控芯片U2 |
| 12 | Gerber文件曲线 | 缺少层 | 缺少底层丝印层 |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |