印制电路板（PCB）简版制程工艺卡

模块C · CAM审核配套 · 仅依据 Gerber/钻孔实测填写（单位优先 mil）

一、填写说明

• 本卡只考「能量/能数清」的文件参数，不要求填写板厚、铜厚、板材、表面处理、阻焊颜色等订单约定项。

• 最小线宽/线距：量正常布线区，不得把故意缺陷段（如极细线、贴线）当作规格填入。

• 最小孔径：取钻孔文件中的最小工具直径（过孔优先）。

• 外形尺寸：量板框层（Board Outline），长×宽，mil 与 mm 可双写。

• 文件完整性：对照应有层（顶/底线路、顶/底阻焊、顶/底丝印、板框、钻孔）勾选或简述。

• 编制栏只写赛位号与日期，不得填写姓名、单位。

• 【黄色底纹为裁判参考答案；正式评分允许合理测量误差。

二、基本信息（选手填写）

| 填写项 | 参考答案（裁判） |
| --- | --- |
| 赛位号 | （裁判用·空白） |
| 日期 | （赛日） |
| 产品名称 | LoRa 核心板 |
| 层数 | 2 层（双面板） |
| 外形尺寸（长×宽） | 80.00 × 45.00 mm（约 3150 × 1772 mil） |
| 最小线宽（正常区） | 6 mil（0.15 mm） 【正常信号线；不含故意缺陷段】 |
| 最小线距（正常区） | 6 mil（0.15 mm） 【正常间距；不含故意贴线段】 |
| 最小孔径 | 12 mil（约 0.30～0.31 mm） 【钻孔最小工具】 |
| 阻焊开窗方式（据阻焊/铜层对照） | 1:1 开窗（正常焊盘） |
| 文件完整性 | 不齐全：缺少底层丝印层（.GBO） 应有：GTL/GBL/GTS/GBS/GTO/GBO/GKO/钻孔 |