2026年江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

竞赛样题（第二套）

| 赛位号 | ________________ |
| --- | --- |
| 竞赛时间 | 2026年6月 |

竞赛说明

本赛项为"印制电路制作工"职业技能竞赛，旨在考核选手在PCB设计、CAM审核、工艺文件编制及成品质量检测等方面的综合职业能力。

本赛题以国家职业技能标准《印制电路制作工》为依据，结合行业发展新技术、新工艺进行命制，涵盖模块A理论测试（理论知识，竞赛平台机考）及模块B/C/D操作技能。总时长框架4小时（240分钟）。各模块时长与评分以技术工作文件（0721定稿）及竞赛平台为准；请合理分配本模块各子任务时间。

# 一、竞赛内容

| 模块编号 | 模块名称 |
| --- | --- |
| 模块A | 理论测试 |
| 模块B | EDA工程设计 |
| 模块C | CAM审核与工艺文件编制 |
| 模块D | 成品板质量检测与缺陷分析 |
| — | 安全操作与工艺规范 |

# 二、竞赛规则与注意事项

- 选手不得携带任何书籍、资料、存储设备及通讯工具进入赛场，已带入的应交监考人员统一保管。

- 竞赛开始前15分钟，选手进入赛场，检查赛位设备、工具及材料是否齐全，如有问题立即向监考人员报告。

- 竞赛信号发出后方可开始答题或操作；竞赛结束信号发出后应立即停止操作，按要求提交成果物。

- 选手在试卷或成果物上不得以任何方式标注姓名、单位等个人信息，违者按作弊处理。

- 选手应遵守赛场纪律，保持赛场安静，不得擅自离开赛位，如有特殊情况须经监考人员同意。

- 操作技能模块中，选手应严格遵守安全操作规程，防止设备和人身安全事故发生。

- 竞赛结束后，选手应按要求整理工位，经监考人员确认后方可离开赛场。

# 三、成果物提交要求

| 模块 | 提交内容 | 命名规则 |
| --- | --- | --- |
| 模块B | 立创EDA工程文件 + Gerber压缩包 + 2D预览图等（见模块B成果物表） | 赛位号_模块B（本地目录：D:\提交资料\模块B\） |
| 模块C | 缺陷记录表 + 简版制程工艺卡 | 作答簿提交 |
| 模块D | 模块D 检测记录表（外观/尺寸/电气/综合判定） | 作答簿提交 |

所有电子文件请统一提交到赛场指定U盘根目录下，文件命名中"赛位号"以实际赛位号为准。

# 模块A：理论测试

模块A为理论测试（机考）：试题由竞赛平台统一下发与作答。正式题型、题量与评分细则以竞赛平台及技术工作文件为准。本竞赛赛题仅对模块A作简要说明，不提供理论试题或赛题展示；操作技能赛题见模块B/C/D。

# 模块B：EDA工程设计

## （一）模块考核点

本模块考核选手使用立创EDA专业版进行PCB布局布线设计的能力，包括设计规则设置、元件布局、信号走线、电源地处理、敷铜及Gerber导出等。

## （二）模块简介

【任务背景】

某物联网设备商开发一款 Wi‑Fi 多功能控制节点板（工程代号 PCB15）：以一颗 2.4GHz 无线模组（本卷器件名 WM1）为无线核心，集成 RS485 总线、直流电机驱动、继电器输出及本地键灯人机接口，并可扩展 NFC/麦克等（半成品已预置部分电路）。硬件工程师已完成板框、扩展座与部分子电路，但电源链、人机、RS485、电机与继电器等仍待补全；且无线模组 WM1 须选手按赛场附图自建符号与 PCB 封装后接入绿色高亮区。

作为 PCB Layout 工程师，您需要完成：自建无线模组 WM1 封装 → 按说明补全红色高亮子电路 → 设置设计规则 → PCB 布局（模组天线朝向与净空、大电流路径）→ 布线与敷铜 → 导出生产 Gerber 与 2D 预览。

【设计要求】

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 板层结构 | 双面板（顶层+底层），顶层走信号线为主，底层走地线和电源线 |
| 板尺寸 | 以赛场下发半成品工程文件中的板框为准（矩形板框及倒圆角以工程为准），不得自行改动板框 |
| 板材 | FR-4，板厚1.6mm，铜箔厚度1oz（35μm） |
| 最小线宽/线距 | 信号线 0.15mm（6mil）/ 线距 0.15mm（6mil）；电源线：3V3 ≥ 0.8mm（32mil），5V ≥ 1.0mm（40mil） |
| 过孔规格 | 内径 0.3mm（12mil），外径 0.6mm（24mil）（焊盘；公差按板厂能力，全卷统一） |
| 阻焊 | 绿色阻焊，焊盘1:1开窗 |
| 丝印 | 白色丝印，字符高度 ≥ 1.0mm（40mil），字符不允许上焊盘 |
| 表面处理 | 无铅喷锡（HASL-LF） |
| 工艺标准 | 符合GB/T 4588-2025及板厂常规工艺能力 |

【提供材料】

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立创EDA工程文件 | 半成品（含板框/扩展座；无 WM1 模组封装；红区待补） |
| 2 | 子电路功能说明 | 本卷第 B-1 节 7 块说明 |
| 3 | 无线模组封装尺寸附图 | B-0 绘制依据（赛场下发，禁止按名称搜库） |
| 4 | 立创EDA专业版软件 | 赛场已预装 |

## （三）设计工艺要求

以下参数基于板厂常规工艺能力（FR-4双面板），设计必须满足以下要求：

| 板层结构 | 双面板（顶层+底层） | 2层铜 |
| --- | --- | --- |
| 成品板厚 | 1.6mm（63mil） | 设计前提 |
| 成品铜厚 | 1oz / 35μm | 设计前提 |
| 最小线宽 | 信号线 0.15mm（6mil） | 电源线：3V3 ≥ 0.8mm（32mil）；5V ≥ 1.0mm（40mil） |
| 最小线间距 | 0.15mm（6mil） | 线与线、线与焊盘 |
| 过孔规格 | 内径 0.3mm（12mil），外径 0.6mm（24mil） | 常规过孔 |
| 丝印要求 | 字符高度 ≥ 1.0mm（40mil），字宽 ≥ 0.15mm（6mil） | 字符不上焊盘，位号清晰可读 |
| 参考标准 | GB/T 4588-2025 + 板厂常规工艺能力 | \ |

## （四）模块任务

B-0  自建无线模组封装（WM1）

本设计核心无线器件为本卷第 2.4GHz Wi‑Fi 模组，器件命名为 WM1。赛场半成品工程库中不提供该模组封装，须自行绘制器件符号与 PCB 封装；封装名建议：WM1_Footprint。外形与焊盘以赛场下发的《无线模组封装尺寸附图》为准，不得凭名称到元件库检索套用。

1.器件符号设计

（1）新建器件 WM1；符号须至少包含本卷用到的电气引脚：3V3、GND、PWRON（或 EN）、以及与底板/扩展相关的 UART 或 GPIO 子集（网络名以半成品绿色区标签为准，如 IO/TXD/RXD 等）；

（2）引脚电气类型合理设置；电源与地分开；在符号上标注第 1 脚或关键电源脚标识。不必在符号上画出模组全部引脚名称，但不得遗漏本卷要求连接的网络。

2. PCB封装设计

（1）严格按照参考图绘制：模组外形轮廓、焊盘阵列、间距与焊盘尺寸；天线端须在丝印层明确标识（如 ANT）；

（2）丝印外框清晰，第 1 脚或定位角加标识；禁止使用库内其它射频/Wi‑Fi 模组封装顶替；禁止只画电源四焊盘的简化假封装；

（3）封装完成后导入本工程库；

（4）将器件放置到原理图绿色高亮的「无线模组」区，按半成品网络标签完成 3V3、GND、PWRON 及题面要求的信号连接；布局阶段天线端朝板外并保留净空。

B-1  原理图补全

打开赛场下发的立创 EDA 半成品工程，仅补全红色高亮子电路。元件型号与封装以半成品库内推荐为准，本卷不另发完整 BOM。下列为功能要求，阻容取值与工程标注冲突时以工程为准。

| 序号 | 子电路名称 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5V 输入保护 | F1 + 保护二极管 → +5V |
| 2 | LDO 3.3V | LDO1：+5V→3V3，滤波按工程 |
| 3 | 复位与按键 | RST；SW1/SW2→KEY1/KEY2 |
| 4 | LED 指示 | 题面指定 LED + 限流 |
| 5 | RS485 | U3 + CN1 + R11(120Ω) |
| 6 | 电机驱动 | U1 + P1 + MOTOR_* 网络 |
| 7 | 继电器输出 | RLY2 + P2 + 驱动外围 |

子电路功能说明（共 7 块）

（1）+5V 输入保护：外部 +5V经U5.3,U5.4自恢复保险丝 F1 → 保护器件（肖特基D4/TVSD3 等，位号以底板连接座区为准）得到节点 +5V，供 LDO、电机驱动与继电器线圈等。保护路径须完整。

（2）LDO 稳压：采用半成品指定的 3.3V LDO（位号 LDO1，SOT-23-5 等），+5V→3V3，供 WM1、数字电路与接口芯片；输入/输出滤波电容按工程预留位号焊接网络（常见1μF 组合）。

（3）复位与按键：完成 RST 复位电路及 SW1、SW2 用户键；KEY1、KEY2 网络接至半成品扩展/主控侧标签；按下为低电平有效电平。本卷用户键为 2 只（另有拨码 SW3 半成品已处理，不必重画）。

（4）LED 指示：按红色高亮完成电源/状态 LED（如 LED1、LED2 等）及限流电阻；极性与限流取值按工程标注；不得占用保护二极管位号。

（5）RS485 接口：补全收发器 U3 与端子 CN1 相关连接；RS485_A/B 至 CN1；端接电阻 R11（120Ω）；收发控制与 TX/RX 网络按半成品标签（RS485_TX/RX 等）连接完整。

（6）电机驱动：补全驱动芯片 U1 与输出端子 P1；控制端 MOTOR_INA/MOTOR_INB、输出 MOTOR_OUTA/MOTOR_OUTB 网络连通；供电与使能脚按半成品推荐接法，大电流路径在 PCB 阶段加宽。

（7）继电器输出：补全继电器 RLY2、驱动三极管及续流二极管等外围，以及端子 P2 触点引出；控制网络 RELAY 与指示灯（若高亮要求）按工程连接。本卷以继电器功率输出为第 7 块考核，NFC/麦克/蜂鸣器半成品已预置，不要求选手补画。

B-2  设计规则设置

（1）按本模块第（三）节工艺表设置 DRC，mil/mm 单位一致，设计规则截图B-2-1.jpg，放置到D:\提交文件\ 下；

（2）设置线宽规则：信号线 0.15mm（6mil）；电源线分级：3V3 ≥ 0.8mm（32mil），+5V 及电机电源路径 ≥ 1.0mm（40mil）（或按工程电源规则加宽）；

（3）设置过孔规则：内径 0.3mm（12mil），外径 0.6mm（24mil）；

（4）设置安全间距规则：线线间距、线焊盘间距、孔线间距均为 0.15mm（6mil）；

（5）设置阻焊规则：焊盘 1:1 开窗，阻焊桥最小宽度 0.1mm（4mil）。

B-3  PCB布局

将原理图更新到 PCB，在半成品给定板框内完成布局（板框与倒角不得修改）。

- 布局要求

（1）板框以半成品为准；安装孔/螺丝孔若已有则保持；

（2）电源入口、F1、LDO 集中在电源区，输入输出路径短、流向清晰；

（3）WM1 放置后天线端朝板外短边；天线净空区内禁止敷铜、走线与过孔；

（4）CN1（RS485）、P1（电机）、P2（继电器）等端子靠边，便于现场接线；

（5）功能分区建议：电源区 | 无线模组区 | 总线接口区 | 功率驱动区（电机/继电器）| 人机区 | 扩展座区；

（6）丝印完整；WM1 天线标识可见；位号不压焊盘。

参考图仅供参考：

B-4 PCB布线

（1）电源：3V3 ≥0.8mm，+5V 与电机供电加宽；模组供电短而宽；

（2）地：GND 完整，底层地平面；模组地焊盘多过孔；

（3）RS485 差分尽量平行；电机大电流回路远离复位与射频；

（4）天线净空内无信号线；

（5）优先 45° 走线，避免 90°；

（6）过孔合理，避免端子焊盘内乱孔；

（7）顶/底敷 GND 铜（遵守天线净空）；

（8）网络连通率 100%。

B-5  DRC检查与Gerber导出

（1）DRC 错误为 0（警告可忽略）；

（2）导出顶/底层、顶/底阻焊、顶/底丝印、板框、钻孔等；

（3）Gerber 打 zip，命名见提交要求；

（4）导出顶层 2D 预览 PNG。

B-6 注意事项

| 序号 | 成果物名称 | 文件名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整工程文件 | B_工位{工位号}.eprj2 |
| 2 | 自建封装库 | B0_WM1_工位{工位号}.elibz2 |
| 3 | Gerber压缩包 | B5_Gerber_工位{工位号}.zip |
| 4 | 2D预览图（顶层） | B5_TopView_工位{工位号}.png |
| 5 | 设计规则 | B-2-1.JPG |

⚠ 注意：文件保存到 D:\提交资料\ ，赛终拷贝到 U 盘。工位号/赛位号替换为实际赛位号；U 盘包示例：赛位号_模块B。

1. 合理分配时间；时长与评分以技术工作文件/竞赛平台为准；

2. 及时保存；

3. 命名错误影响评分；

4. 禁止拷贝他人文件或使用外部存储，违者按作弊处理；

5. 除 WM1 外，优先使用库内封装，不得擅自乱建其它封装；

6. 软件或设备异常请举手示意裁判。

# 模块C：CAM审核与工艺文件编制

## （一）模块考核点

本模块考核选手使用Gerbv进行Gerber文件DFM审核及简版制程工艺卡编制的能力。

## （二）模块简介

【任务背景】

您是 PCB 板厂 CAM 工程师。客户提交了一套「Wi‑Fi 多功能控制节点」的投产 Gerber（与赛场 EDA 半成品非同一文件），准备开料。请先完成 DFM 审核并记录缺陷，再填写简版制程工艺卡。

同时，根据Gerber与钻孔文件实测，填写一份简版制程工艺卡（仅能量参数与文件完整性，不含板厚/铜厚等订单项）。

### 【提供材料】

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerber文件包 | Wi-Fi多功能控制节点客户投产 Gerber |
| 2 | 板厂工艺能力参数表 | 缺陷判定依据 |
| 3 | 缺陷记录表 | 记录所在层/类型/位置/违反条款 |
| 4 | 制程工艺卡 | 能量参数与文件完整性 |
| 5 | GB/T 4588-2025标准摘要 | 参考 |

### 【工具软件】

Gerbv — Gerber文件查看与测量工具（赛场已预装）

## （三）板厂工艺能力参数表

## 以下为板厂常规FR-4双面板工艺能力参数，缺陷判定以此为标准

| 类别 | 参数名称 | 工艺能力（mm / mil） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路制作 | 最小线宽 | 0.10mm（4mil） | 1oz铜厚，信号线 |
|  | 最小线间距 | 0.10mm（4mil） | 线与线、线与焊盘 |
|  | 线宽公差 | ±20% | / |
| 钻孔 | 最小机械孔径 | 0.30mm（12mil） | 双面板常规孔 |
|  | 最小过孔焊盘外径 | 0.25mm（10mil） | 环宽单侧6mil |
|  | 焊盘环宽最小值 | 0.18mm（7mil） | 极限值，建议 ≥ 0.25mm（10mil） |
|  | 孔边到孔边最小间距 | 0.20mm（8mil） |  |
| 阻焊 | 最小阻焊桥宽 | 0.10mm（4mil） | 绿油（黑色/白色需 0.15mm（6mil）） |
|  | 焊盘开窗方式 | 1:1开窗 | 焊盘与开窗等大 |
| 丝印 | 字符最小高度 | 1.0mm（40mil） |  |
|  | 字符最小线宽 | 0.15mm（6mil） |  |
|  | 字符到焊盘间距 | 0.15mm（6mil） | 不允许丝印上焊盘 |
| 外形 | 外形公差（普锣） | ±0.20mm（±8mil） |  |
| 板厚 | 板厚公差 | ±10% | 板厚≥1.0mm时 |

- 模块任务

C-1 Gerber缺陷识别

使用Gerbv打开提供的Gerber文件包，对照板厂工艺能力参数表，全面检查PCB各层的设计缺陷，将发现的缺陷记录在缺陷记录表中。

- 检测范围

（1）线路层（顶层、底层）：线宽、线距、开路、短路、铜皮等；

（2）钻孔层：孔径、焊盘环宽、孔间距、漏钻、多钻等；

（3）阻焊层（顶层、底层）：开窗、阻焊桥、阻焊偏移等；

（4）丝印层（顶层、底层）：字符大小、上焊盘、缺失等；

（5）文件完整性：各层文件是否齐全。

- 缺陷分类

| 序号 | 缺陷类别 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路缺陷 | 线宽不足、线距不足、开路、短路、孤立铜皮等 |
| 2 | 焊盘/孔缺陷 | 焊盘过小、焊环不足、孔间距过小、漏钻孔等 |
| 3 | 阻焊缺陷 | 阻焊覆盖焊盘、阻焊桥不足、开窗偏移等 |
| 4 | 丝印缺陷 | 丝印上焊盘、字符过小、丝印缺失等 |
| 5 | 外形缺陷 | 板尺寸不符、走线距板边过近等 |
| 6 | 文件缺陷 | 缺少某层文件、格式错误等 |

- 填写要求

（1）每发现一处缺陷，在记录表中填写一行；

（2）填写内容：所在层、缺陷类型、缺陷类别、位置描述；

（3）位置描述：说明缺陷大致位置；

（4）缺陷类型应具体明确

（5）缺陷类别从上述6大类中选择；

C-2 制程工艺卡编制

根据Gerber与钻孔文件实测，填写简版制程工艺卡。本卡仅填写能量/能数清的参数（层数、外形、正常区最小线宽与线距、最小孔径、阻焊开窗方式、文件完整性等）；不要求填写板厚、铜厚、板材、表面处理、阻焊颜色等订单约定项。

1. 填写项目

| 序号 | 填写项 |
| --- | --- |
| 1 | 赛位号 / 日期 |
| 2 | 产品名称（任务背景即可） |
| 3 | 层数（据顶/底线路） |
| 4 | 外形尺寸长×宽（量板框，mil 或 mm） |
| 5 | 最小线宽（正常区，mil） |
| 6 | 最小线距（正常区，mil） |
| 7 | 最小孔径（钻孔最小工具，mil） |
| 8 | 阻焊开窗方式（据阻焊/铜层对照） |
| 9 | 文件完整性（齐全或缺哪一层） |
| 10 | 备注（可选：单位/测量说明） |

C-3 注意事项

1. 请合理分配缺陷识别和工艺卡填写的时间；时长与评分以技术工作文件/竞赛平台为准；

2. 可使用 Gerbv查看Gerber文件，禁止使用其他未批准工具；

3. 测量时注意单位切换（mil/mm），确保读数准确；

# 模块D：成品板质量检测与缺陷分析

## （一）考核要求

对赛场提供的双面成品PCB裸板（无元器件，已完成线路、阻焊、丝印和表面处理）完成：

1. 外观缺陷检测（顶面、底面）；

2. 关键尺寸与指定点线宽/线距测量；

3. 指定测试点的开路、短路检测；

4. 缺陷分类与质量处置结论（接收 / 返工 / 报废）及简要依据。

仅检验本模块样件；只做指定测试点的开短路；不上电；不测量 Gerber。

## （二）任务说明

【检验对象】

双面成品裸板 1 块。

外形约 80 mm × 60 mm，标称板厚 1.6 mm；FR-4 双面，绿阻焊，白丝印，无铅喷锡。

丝印含版本标识（MOD-D-S-A 或 MOD-D-S-B）、分区参考及测试点 TP1～TP4。

【提供材料】

1. 双面成品裸板样件 1 块；

2. 《模块D 检测记录表》（空白，填写后提交）。

【使用工具】

建议：游标卡尺、厚度规（或千分尺）、测量显微镜（或带刻度放大镜）、放大镜、数字万用表、照明及防静电用品等。

## （三）检测依据

下列说明与表格为本模块判定与填写依据。请对照填写《模块D 检测记录表》。

1. 板面分区与测试点

版本以板面丝印为准（MOD-D-S-A / MOD-D-S-B）；选手《模块D 检测记录表》表头仅填写赛位号。

分区网格：顶层参考 A1～D4（列 1～4，行 A～D）。记录缺陷时填写：所在面 + 网格或特征名 + 方位。

特征区名称以板面丝印为准，例如：走线区、孔阵、阻焊对比区、丝印条、板框、测试点区。

测试点用途：

| 测试点 | 用途 |
| --- | --- |
| TP1、TP2 | E01 开路检测两端 |
| TP3、TP4 | E02 短路检测两端 |

2. 尺寸基准（M01～M05）

单位：mm。M01～M04 使用卡尺或厚度规；M05 使用测量显微镜，只测指定点（不得与 V02 为同一处）。

禁止用普通卡尺测量约 0.30 mm 及以下小孔；禁止对全板任意扫测微距。

| 编号 | 项目 | 工具 | 名义值 | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长 L | 游标卡尺 | 80.00 | ±0.20 |
| M02 | 板宽 W | 游标卡尺 | 60.00 | ±0.20 |
| M03 | 板厚 T | 厚度规/千分尺 | 1.60 | ±0.15 |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺/孔规 | 3.50 | ±0.10 |
| M05 | 指定点线宽或线距 | 测量显微镜 | 以板面指定点标识为准 | ±0.05 |

M05：按板面指定点标识选择测线宽或线距其一；读数一般保留到 0.01 mm。

3. 外观缺陷判定（V01～V05）

须检查顶面与底面。下列 5 类为必检内容；记录类型、位置与现象。

| 编号 | 类型 |
| --- | --- |
| V01 | 顶层线路缺口 |
| V02 | 底层线宽变窄 |
| V03 | 孔破盘 |
| V04 | 阻焊未开窗或开窗偏移 |
| V05 | 丝印缺失或压焊盘 |

板面可能存在其他现象，是否记入由你判断；上述 5 类应完整检查并记录。

4. 基础电气检测（E01～E02）

仅在指定测试点之间测量。使用数字万用表电阻档或通断档。

| 编号 | 类型 | 测试点 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1–TP2 | 开路 |
| E02 | 短路 | TP3–TP4 | 短路 |

记录：测试点、档位、电阻读数（或通断结果）、判定（开路/短路/正常）、是否与预期一致。

## （四）模块任务

请完成下列任务，结果填入《模块D 检测记录表》后提交。判定以本卷第（三）节为准。

D-1 检验准备

1. 确认板面版本丝印（MOD-D-S-A / MOD-D-S-B）与任务要求一致；记录表表头仅填赛位号；

2. 确认顶面/底面方向及分区约定；

3. 检查所用工具可用（卡尺对零、万用表档位等）；

4. 如发现明显运输损伤，先在记录表注明。

D-2 外观缺陷检测

1. 检查顶面与底面；

2. 完成 V01～V05 必检内容，对照第（三）节第 3 款判定；

3. 每处缺陷在记录表中填写：所在面、类型、网格/特征、现象等；

4. 位置描述清楚即可（例如“顶层 B2 / 走线区 / 中部”），不要求坐标；

5. 类型写具体名称（如“线路缺口”“孔破盘”）。

D-3 尺寸与指定点测量

1. 按第（三）节第 2 款测量 M01～M05；

2. 填写实测值，判定合格/不合格；

3. 以 mm 记录。

D-4 基础电气检测

1. 按第（三）节第 4 款，在 TP1～TP4 完成 E01、E02；

2. 记录读数与判定。

D-5 分类判定与提交

1. 对外观缺陷分类汇总；

2. 汇总尺寸、电气是否符合第（三）节要求；

3. 给出质量处置结论，并写简要依据：

（1）接收：必检外观、尺寸、电气均符合本卷要求；

（2）返工：存在可返工缺陷（如丝印、部分阻焊问题），且尺寸与电气总体可接受；

（3）报废：存在严重影响使用的缺陷（如线路缺口、孔破盘），或电气结果与预期严重不符；

4. 检查记录完整后提交《模块D 检测记录表》。

电子提交目录示例：D:\提交资料\模块D\ ；命名示例：赛位号_模块D。

注意事项

1. 请合理安排检查、测量、点测与填写时间。

2. 只检验本模块样件；只做指定点开短路；不上电；不测量 Gerber。

3. 提交物为《模块D 检测记录表》。

4. 爱护样件与仪器；注意防静电；正确使用万用表档位。

5. 成果物不得标注姓名等身份信息；设备异常请举手示意。