江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

模块D：成品PCB裸板质量检测与判定

检测记录表

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

填写说明：判定依据见《竞赛样题》模块D第（三）节「检测依据」。本表填写后提交。命名示例：赛位号_模块D。不得标注姓名（按赛场规则）。

| 赛位号 |  |
| --- | --- |

一、D-1 检验准备

□ 已阅读赛题模块D第（三）节检测依据    □ 顶面/底面方向已确认    □ 卡尺已对零    □ 厚度规可用    □ 显微镜/放大镜可用    □ 万用表可用    □ 样件外观运输情况：□正常  □异常：__________

二、D-2 外观缺陷检测（V01～V05）

须检查顶面与底面。对照赛题第（三）节外观判定表填写。位置写清面、网格或特征名及方位即可。

| 编号 | 所在面 | 网格/特征 | 缺陷类型 | 现象简述 | 判定（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 |  |  |  |  |  |
| V02 |  |  |  |  |  |
| V03 |  |  |  |  |  |
| V04 |  |  |  |  |  |
| V05 |  |  |  |  |  |

三、D-3 尺寸与指定点测量（M01～M05）

单位 mm。对照赛题第（三）节尺寸基准表。M05 只测指定点，不得与 V02 为同一处。

M05 指定点位置/标识：____________________    测量对象：□线宽  □线距

| 编号 | 项目 | 工具 | 实测值 (mm) | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 |  |  |  |  |
| M02 |  |  |  |  |
| M03 |  |  |  |  |
| M04 |  |  |  |  |
| M05 |  |  |  |  |

四、D-4 基础电气检测（E01～E02）

仅测指定测试点。对照赛题第（三）节电气判据表。

| 编号 | 类型 | 测试点 | 档位 | 读数 | 判定（开路/短路/正常） | 与预期一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| E02 |  |  |  |  |  | □是 □否 |

五、D-5 分类判定与提交

1. 外观必检：V01____  V02____  V03____  V04____  V05____  （已检查□）

2. 分类汇总：线路____  孔/盘____  阻焊____  丝印____  其它____

3. 尺寸：□ M01～M05 全部合格    □ 有不合格：________________

4. 电气：□ E01、E02 均与预期一致    □ 不符合：________________

5. 质量处置：□ 接收    □ 返工    □ 报废

6. 依据（对照赛题检测依据，简要说明）：________________________________________________

7. 其他说明：________________________________________________

提交前检查：□ 赛位号已填  □ 单位齐全  □ 结论已填

签注（按赛场要求）：____________________