江西省XXX职业技能大赛

（小标宋 二号）

“印制电路制作工”项目技术工作文件

（黑体 一号）

（样例）

20XX年XX月XX日

目  录

1. 项目简介

2. 基本能力与职业标准

3. 竞赛内容

3.1 考核内容

3.2 竞赛模块

3.3 模块简述

3.4 命题方式

3.5 竞赛日程及地点安排

4. 评分标准

4.1 评价分（主观）

4.2 测量分（客观）

4.3 评分流程说明

4.4 统分方法

4.5 裁判构成和分组

5. 竞赛相关设施设备

5.1 场地设备

5.2 材料

5.3 竞赛选手自备的设备和工具

5.4 竞赛场地禁止自带使用的设备和材料

6. 项目特别规定

7. 赛场布局要求

8. 健康安全和绿色环保

9. 开放赛场

本项目技术工作文件（技术描述）是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。

# 1. 项目简介

## 1.1 项目描述

印制电路制作工项目（职业编码 6-25-01-13）是面向电子信息产业 PCB 设计、CAM 审核与质量检测岗位的综合性技能竞赛。本项目以『无产线条件』为前提，赛场不设置 PCB 制造产线，全部考核依托 EDA 软件设计、Gerber 文件审核和成品板检测三类载体完成，重点考查选手的 PCB 工程设计能力、印制板 CAM 审核与制程工艺文件编制能力，以及成品板质量检测与缺陷分析能力。

竞赛参照世界技能大赛电子技术项目技术框架与第一届全国职业技能大赛组织模式，学生组对标国家职业资格高级工（三级），职工组对标技师（二级），按 5 小时内完成的模块组合进行成绩评定。

该项目所对应的职业（工种）：印制电路制作工，电子 CAD 设计师。

## 1.2 考核目的

（1）以《印制电路制作工国家职业技能标准（2019 年版）》和世界技能大赛电子技术项目技术框架为竞赛依据，参照第一届全国职业技能大赛的命题、组织与评分方法。

（2）竞赛内容选择能反映 PCB 设计、CAM 审核与质量检测三项关键技能，覆盖印制电路从设计端到检测端的核心作业流程。

（3）通过『续设计 + 缺陷识别 + 失效分析』的多维任务设置，综合反映选手的工程理解力、问题解决能力与规范化作业素养。

（4）采用 EDA 软件 DRC 自动校验和缺陷标准答案判定为主、人工评审为辅的评分方式，确保竞赛公平公正、可追溯、可复现。

## 1.3 相关文件

本项目技术工作文件只包含项目技术工作的相关信息。除阅读本文件外，开展本技能项目竞赛还需配合其他相关文件一同使用：

（1）竞赛规则及实施细则；

（2）竞赛正式赛题（含模块 A 续设计原理图、模块 B 缺陷 Gerber 包、模块 C/D 缺陷板及配套电路图）；

（3）评分细则及评分表；

（4）EDA 软件操作手册（立创 EDA 专业版）；

（5）IPC-2221 通用印制板设计标准（参考）；

（6）IPC-A-600 印制板验收条件（参考）；

（7）《印制电路制作工国家职业技能标准（2019 年版）》（人社厅发〔2019〕9 号）；

（8）赛场设备工具使用说明。

# 2. 基本能力与职业标准

本项目以《印制电路制作工国家职业技能标准（2019 年版）》（人社厅发〔2019〕9 号）和第一届全国职业技能大赛技术文件为主要依据，全面引入其组织模式与评分体系。其中，职工组以技师（国家职业资格二级）标准为基础，学生组以职业高级工（国家职业资格三级）标准为基础。

选手应具备的能力从基本职业道德、基础知识与工作技能三方面进行描述。在工作技能上，按知识（应知）和工作能力（应会）两个维度对各竞赛模块所要求的能力作分解。所列条目均可在上述国家职业技能标准原文中找到对应条款。

表 2-1 学生组（高级工/三级）能力要求

| 竞赛模块 | 对应标准职业功能 | 应具备的理论（应知） | 应具备的工作能力（应会） |
| --- | --- | --- | --- |
| A：EDA 工程设计 | 基础知识（标准 2.2） | 电工基础、电子元件与封装、机械制图、质量管理基础 | 使用 EDA 软件完成原理图续设计、PCB 布局布线，输出标准 Gerber 文件 |
| B：CAM 审核 | 光化学图形转移（标准 1.3） | 光化学图形转移基本知识、感光材料技术指标、DFM 基础知识 | 使用 Gerber 查看工具识别 DFM 缺陷，编制简版制程工艺卡 |
| C：成品板检测 | 各职业功能模块的检验要求（标准 1.1—1.8） | 各工序质量标准、常见缺陷类型与产生原因、判定准则 | 使用放大镜/体视显微镜检验板面状态，识别缺陷并完成合格/不合格判定 |

表 2-2 职工组（技师/二级）能力要求

| 竞赛模块 | 对应标准职业功能 | 应具备的理论（应知） | 应具备的工作能力（应会） |
| --- | --- | --- | --- |
| A：EDA 工程设计 | 基础知识 + 特殊工艺知识（标准 2.2、3.1） | 阻抗控制、高速信号走线、EMC/EMI 设计基础 | 完成含阻抗/差分/特殊工艺要求的 PCB 布局布线 |
| B：CAM 审核 | 光化学图形转移 + 工艺改善（标准 1.3、3.2） | 制程工艺参数优化、拼版设计原则 | 审核复杂 Gerber 包并提出系统性改善方案 |
| C：成品板检测 | 各职业功能模块 + 失效分析（标准 1.1—1.8、3.3） | 缺陷根因分析方法、SPC 统计过程控制基础 | 识别缺陷 + 分析产生原因 + 提出改善对策 |
| D：电气测试 | 图形制作（标准 1.1.3、2.1.3） | 电路原理分析、互连失效机理 | 用万用表排查开路/短路故障点，分析互连失效原因 |

选手在基本职业道德与基本素质方面，应弘扬工匠精神，尽职尽责、精益求精；同时应具有安全意识、环保意识和规范化工程实践能力。

（编写说明：上述能力矩阵中每条『应知』『应会』均能追溯至《印制电路制作工国家职业技能标准（2019 年版）》原文条款，命题与裁判依据应同步建立条款对照表。）

# 3. 竞赛内容

## 3.1 考核内容

竞赛内容原则上包括知识理论和操作技能两部分，竞赛成绩实行百分制。本项目参照世界技能大赛与全国技能大赛模式，将理论融入技能考核过程中，不单设笔试环节，操作技能成绩权重为 100%。

## 3.2 竞赛模块

学生组竞赛模块与配分如下表所示。

表 3-1 学生组（高级工/三级）竞赛模块与配分

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间(min) | 评价分 | 测量分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | EDA 工程设计（续设计） | 120 | 5 | 30 | 35 |
| B | CAM 审核与工艺文件编制 | 90 | 5 | 20 | 25 |
| C | 成品板质量检测与缺陷分析 | 90 | 5 | 35 | 40 |
| 总计 |  | 300 | 15 | 85 | 100 |

职工组竞赛模块与配分如下表所示。

表 3-2 职工组（技师/二级）竞赛模块与配分

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间(min) | 评价分 | 测量分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | EDA 工程设计（续设计） | 120 | 5 | 25 | 30 |
| B | CAM 审核与工艺文件编制 | 60 | 5 | 15 | 20 |
| C | 成品板质量检测与缺陷分析 | 60 | 5 | 25 | 30 |
| D | 电气测试与失效分析 | 60 | 5 | 15 | 20 |
| 总计 |  | 300 | 20 | 80 | 100 |

评价分（主观）占比 15%—20%，测量分（客观）占比 80%—85%，符合电子类职业技能竞赛客观分占 80% 以上的一般规律，参照世界技能大赛电子技术项目 91%、江苏技能状元大赛 88% 的配分经验。

## 3.3 模块简述

模块 A EDA 工程设计（续设计）：选手使用指定 EDA 软件（立创 EDA 专业版），根据提供的一份已完成约 70% 的原理图（含核心子电路和主要 IC），完成剩余外围电路的原理图绘制，并进行完整的 PCB 布局布线设计，最终输出 Gerber 加工文件。考核要点包括：原理图连接完整性与规范性、PCB 布局的模块化分组与接口放置、布线质量（差分对等长、电源网络优化、高速信号走线规范）、设计规则设置与 DRC 零违规。评分以 EDA 软件 DRC 自动检查和网络表一致性校验为主（测量分），辅以人工评审布局合理性与布线策略专业性（评价分）。

模块 B CAM 审核与工艺文件编制：选手领取一套含 8—10 处预设缺陷的 Gerber 文件包，使用 Gerbv 或 ViewMate 等 Gerber 查看工具逐层审核，识别并标注线宽/间距不足、阻焊开窗错误、丝印覆盖焊盘、铜皮间距违规、钻孔偏移等 DFM 缺陷，同时按模板编制一份简版制程工艺卡（关键工序参数与质量控制点）。评分以缺陷识别准确率（测量分）为主，以工艺卡的完整性与参数合理性（评价分）为辅。

模块 C 成品板质量检测与缺陷分析：选手领取一块含 12—15 处预设缺陷的成品 PCB 板，使用放大镜或体视显微镜逐区域检查，记录缺陷的位置、类型与严重度，给出合格/不合格判定，并填写检测记录表。学生组侧重『识别+分类』；职工组在此基础上增加『分析产生原因+提出改善建议』的要求。评分以缺陷检出率、分类正确率与判定准确性（测量分）为主，以缺陷分析报告的系统性与可行性（评价分）为辅。

模块 D 电气测试与失效分析（仅职工组）：选手领取含 2 处开路/短路故障的 PCB 板、配套电路原理图与数字万用表，按规范操作要求逐点排查，定位故障点位置并分析互连失效原因，提出可行修复方案。评分以故障定位准确率（测量分）为主，以失效原因分析与修复方案可行性（评价分）为辅。

## 3.4 命题方式

本项目采用『赛前修改部分参数的半公开命题』方式。赛前 4 周公布样题框架（模块 A 的电路功能说明、模块 B 的缺陷类型范围、模块 C 的缺陷板照片样例），赛前由裁判长结合赛场条件与设备情况，对正式赛题进行不超过 30% 的电路调整和缺陷替换。正式赛题由裁判长签字确认，赛前向选手公布修改内容。

选择该方式的原因：EDA 赛题完全保密对选手不公平（赛前需熟悉软件），完全公开又容易被提前『背答案』式准备，半公开是兼顾公平性与训练投入回报的平衡点。

## 3.5 竞赛日程及地点安排

竞赛总时长 5 小时（300 min），具体日程安排见下表。

表 3-3 竞赛日程安排

| 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:00 | 检录、设备检查、选手签字确认 | 赛场入口 |
| 09:00-11:00 | 模块 A：EDA 工程设计 | 计算机教室 |
| 11:00-11:10 | 换场 | — |
| 11:10-12:40 / 11:10-12:10 | 模块 B：CAM 审核（学生组 90 min / 职工组 60 min） | 计算机教室 |
| 12:40-13:40 / 12:10-13:10 | 午休 | — |
| 13:40-15:10 / 13:10-14:10 | 模块 C：成品板检测（学生组 90 min / 职工组 60 min） | 检测操作区 |
| 14:10-15:10（仅职工组） | 模块 D：电气测试 | 检测操作区 |
| 15:10-16:30 | 裁判评分、成绩汇总 | 评分室 |
| 16:30-17:00 | 技术点评、成绩公布 | 会议室 |

注：日程假设学生组与职工组可分区同时进行。若场地不允许，可调整为『上午学生组、下午职工组』或分两天进行，但单个组别的总竞赛时长须保持 300 min。

# 4. 评分标准

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

## 4.1 评价分（主观）

评价分（Judgement）打分方式：3 名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以 3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分（四舍五入，保留小数点后两位）。裁判相互间分差必须小于等于 1 分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。

表 4-1 评价分权重表

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0 分 | 各方面均低于行业标准，包括『未做尝试』 |
| 1 分 | 达到行业标准 |
| 2 分 | 达到行业标准，且某些方面超过标准 |
| 3 分 | 达到行业期待的优秀水平 |

针对本项目各模块特点，制定评价子项如下表所示。

表 4-2 模块 A EDA 工程设计 评价子项

| 评价子项 | 0 分 | 1 分 | 2 分 | 3 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布局合理性 | 无模块化分组，器件随意放置 | 有基本分组，主要接口靠边 | 模块化清晰，功能器件就近放置 | 布局专业美观，EMC 考量充分 |
| 布线策略 | 走线杂乱，无设计策略 | 走线基本整齐，有基本规范 | 差分对等长、电源网络加宽，策略明确 | 高速信号走线规范、回流路径优化 |

表 4-3 模块 C 成品板检测 评价子项（职工组增加）

| 评价子项 | 0 分 | 1 分 | 2 分 | 3 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷分析报告（职工组） | 未提交或无分析 | 识别缺陷但分析浅显 | 分析到位，能关联到工序原因 | 分析深入，提出系统性改善建议 |

## 4.2 测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由 3 名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。若裁判数量较多，可另定分组模式。

表 4-4 模块 A EDA 工程设计 测量分测评表

| 测评内容 | 项目特征描述 | 配分 | 标准值 | 测量值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRC 违规数 | 设计规则检查报错数 | 10 | 0 | N | 10−N×2（最低 0） |
| 网络表一致性 | 原理图-PCB 连接匹配度 | 8 | 0 错误 | N | 8−N×2（最低 0） |
| 封装正确性 | 新建封装尺寸/焊盘合规 | 5 | 全部正确 | N 错误 | 5−N×1（最低 0） |
| Gerber 完整性 | 输出文件层数/格式完整 | 4 | 全部完整 | 缺 N 层 | 4−N×1 |
| 设计规则设置 | 最小线宽/间距/过孔符合工艺 | 3 | 全部正确 | N 项未设 | 3−N×1 |

表 4-5 模块 B CAM 审核与工艺文件编制 测量分测评表

| 测评内容 | 配分 | 标准值 | 得分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerber 缺陷识别 | 12 | 共 8—10 处缺陷 | 每正确识别 1 处得 1.5 分 |
| 误报扣分 | — | 0 | 每误报 1 处扣 1 分（从缺陷分中扣） |
| 工艺卡完整性 | 5 | 包含全部关键工序 | 缺 1 项扣 1 分 |
| 工艺参数正确性 | 3 | 参数值在合理范围 | 每错 1 项扣 1 分 |

表 4-6 模块 C 成品板质量检测与缺陷分析 测量分测评表

| 测评内容 | 配分 | 标准值 | 得分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷检出数 | 25 | 共 12—15 处缺陷 | 每正确识别 1 处得 2 分（上限 25） |
| 缺陷分类正确性 | 5 | 类型判断正确 | 每错 1 类扣 1 分 |
| 合格/不合格判定 | 5 | 判定正确 | 正确得 5 分，错误得 0 分 |
| 误报扣分 | — | 0 | 每误报 1 处扣 2 分 |

表 4-7 模块 D 电气测试与失效分析 测量分测评表（仅职工组）

| 测评内容 | 配分 | 标准值 | 得分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障点定位 | 8 | 正确定位全部故障点 | 每正确定位 1 处得 4 分 |
| 失效原因分析 | 4 | 原因分析正确 | 正确得 4 分，部分正确得 2 分 |
| 修复方案 | 3 | 方案可行 | 可行得 3 分，基本可行得 1 分 |

### 4.2.1 测评点

模块 A 测评点由 EDA 软件 DRC 引擎、网络表一致性校验、Gerber 文件输出检查自动判定；模块 B、C、D 测评点由裁判组根据赛前公布的《标准缺陷答案》人工比对判定。测评点清单随评分细则一并赛前公布。

### 4.2.2 测评工具

（1）模块 A：立创 EDA 专业版 DRC 功能、Gerber 查看器；

（2）模块 B：Gerbv 或 ViewMate Gerber 查看器；

（3）模块 C：游标卡尺/千分尺、体视显微镜、放大镜、标准缺陷答案图；

（4）模块 D：数字万用表、配套电路原理图。

## 4.3 评分流程说明

模块 A、B 采用结果评分（提交文件后统一评判）；模块 C、D 采用过程+结果评分（裁判巡视记录操作规范性，结合检测记录表结果评判）。

主观评判先于客观评判进行。所有选手成绩不并列，当成绩出现并列时，先按模块 C（分值最大/区分度最高）成绩排序；若仍相同，依次按模块 A、模块 B、模块 D 成绩排序。

## 4.4 统分方法

由裁判长组织统分。各评分小组独立评分后签字确认，提交裁判长复核，工作人员录入系统，最终成绩由裁判长签字后公布。

## 4.5 裁判构成和分组

### 4.5.1 裁判组

裁判长：1 人，由项目专家组组长或 PCB 行业资深专家担任。

裁判员：一般由选手选派单位各派 1 名专业人员组成；若推荐人数不足以满足执裁需求，由项目实施保障单位报请大赛组委会同意后聘请第三方裁判。

### 4.5.2 裁判任职条件

资质：电子/微电子相关专业中级及以上职称，或 PCB 行业 5 年以上从业经验。

经验：熟悉主流 EDA 软件（立创 EDA / KiCad / Altium 等）和 CAM 工具（Gerbv / ViewMate），具有 PCB 设计或工艺评审实务经历。

个人素质：公道正派、严谨细致，具有良好的沟通与团队协作能力。

道德标准：遵守国家法律和大赛保密规定，恪守职业操守，无不良记录。

认定程序：由大赛组委会组织资格审查，裁判长复核确认，公示后持证上岗。

培训：赛前由裁判长组织培训，内容包括技术文件解读、评分细则、评分工具使用及纪律要求。

### 4.5.3 裁判长职责

1. 全面负责竞赛技术、裁判及争议处置等工作。

2. 解读竞赛赛题及技术文件，牵头组织开展裁判员培训会议。

3. 以分组形式安排裁判组任务分工，监督裁判员各项工作。

4. 现场裁定有关裁判争议，协助仲裁组做出仲裁处理。

5. 对扰乱赛场秩序、干扰裁判员工作的行为，经裁判长讨论后酌情扣分，情况严重者取消竞赛资格。

6. 裁判长对裁判员测评进行抽查，若出现失职，第一次予以警告并按规则扣分，第二次取消执裁资格。

7. 比赛过程中 A、B、C、D 模块由各裁判小组随机评测，小组签字后交裁判长，裁判长审核后交工作人员汇总，最终成绩由裁判长签字公布。

### 4.5.4 裁判员职责

1. 按裁判长分组分工，承担比赛现场赛务工作，公平公正开展执裁和测评工作，并对本小组评判结果签字确认。

2. 核对选手身份证与对应工位号。

3. 组织选手在赛前检查环境、设备、工具，选手签字确认，审核自带设备工具是否符合要求。

4. 协助裁判长解答技术及考核工作问题。

5. 详实记录选手考核过程，及时提出意见建议。

6. 遵守考核回避、保密等规则及议定事项。

7. 接受裁判长和监督仲裁组的抽查与监督。

### 4.5.5 裁判评判工作及纪律要求

1. 裁判员出入赛场佩戴胸牌，衣着整齐，举止大方，不大声喧哗，听从指挥，按裁判长统一安排分组开展工作。

2. 严格遵守保密规定。正式比赛期间，不允许携带通信设备、智能设备和存储设备，不泄露任何比赛信息，不单独离开赛场或与场外人员单独交流。

3. 执裁过程实行回避政策。各代表队推荐的裁判员不参与本代表队选手和本地区代表队选手的执裁、测量、评分等工作，不与本代表队选手现场交流或指导。

4. 在选手报到、检录阶段，按比赛细则要求对选手携带的工具进行严格检查，避免违规物品进入赛场。

5. 每一阶段（模块）比赛结束、选手离场时，由裁判长会同技术保障组对每个工位的设备、设施、比赛工件（成果）、工具、材料进行全面检查，确认无误后统一安排选手退场。

6. 执裁过程中出现的技术争议、测评争议等问题由裁判长负责解释并裁定。

### 4.5.6 预期分组与分工方案

本项目裁判组建议总人数 7—9 人：裁判长 1 人，EDA 评分组 3 人（负责模块 A 主观+客观），CAM/文件评分组 2 人（负责模块 B），检测评分组 3 人（负责模块 C+D，裁判长可兼任此组组长）。每评分组不少于 2 人，确保执裁公正与可追溯。

# 5. 竞赛相关设施设备

## 5.1 场地设备

以每一个选手为单位配备，详见下表。

表 5-1 场地设备清单（每工位配备）

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格（建议） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机工作站 | i5 以上/16 GB/SSD/24 寸显示器 | 台 | 1 | 预装立创 EDA+Gerbv |
| 2 | 体视显微镜 | 10—40 倍可调，带 LED 光源 | 台 | 1 | 模块 C/D 用 |
| 3 | 数字万用表 | Fluke 15B+ 或同档 | 台 | 1 | 模块 C/D 用 |
| 4 | 游标卡尺 | 0—150 mm，精度 0.02 mm | 把 | 1 | 模块 C 用 |
| 5 | 放大镜 | 10 倍带灯 | 个 | 1 | 模块 C 辅助 |

成本估算：电脑可利用学校现有机房（增量成本 0）；显微镜 ¥500—2000/台；万用表 ¥200—400/台；游标卡尺 ¥50—100/把；放大镜 ¥20—50/个。单工位增量设备成本约 ¥800—2500；按 20 工位估算约 ¥1.6—5 万。

## 5.2 材料

以每一个选手为单位配备，详见下表。

表 5-2 材料清单（每工位配备）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷成品 PCB 板（模块 C） | 统一制板，含 12—15 处预设缺陷 | 块 | 1 |
| 2 | 故障 PCB 板（模块 D，职工组） | 统一制板，含 2 处开路/短路 | 块 | 1 |
| 3 | 检测记录表 | A4 打印 | 份 | 2 |
| 4 | 制程工艺卡模板（模块 B） | A4 打印 | 份 | 1 |

缺陷板制备建议：联系 PCB 工厂按设计文件制作两批板——①良品板 5 块（裁判标定用+备用），②缺陷板 N+5 块（选手用+备用）。缺陷通过修改 Gerber 文件后制板实现（缩小间距、偏移钻孔、删除阻焊开窗等），每块板缺陷位置和类型一致。预估制板成本 ¥20—50/块，30 块约 ¥600—1500。

## 5.3 竞赛选手自备的设备和工具

表 5-3 选手可自备设备和工具

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防静电手环 | 建议自备 |
| 2 | 计算器 | 允许使用 |

除上表所列以外的其他材料、工具，需报备裁判长同意后方可带入赛场使用。

## 5.4 竞赛场地禁止自带使用的设备和材料

表 5-4 禁止自带设备和材料

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 预制 Gerber 文件/PCB 设计文件/元件库 |
| 2 | 存储设备（U 盘/移动硬盘） |
| 3 | 通信设备（手机/平板） |
| 4 | 未经审核的第三方软件/插件 |

# 6. 项目特别规定

（1）工具箱检查规定：赛前对选手自带工具进行检查，确认无预制文件、存储设备及通信设备。

（2）赛题语种：竞赛赛题及配套文件采用中文。

（3）软件环境规定：赛场统一安装立创 EDA 专业版和 Gerbv/ViewMate 等 Gerber 查看工具，选手不得安装其他软件；允许使用软件内置功能，禁止使用外部脚本/插件。

（4）缺陷板操作规定：模块 C/D 的缺陷板不得进行任何物理修改（不得刮铜、焊接、修补），仅限观察和测量；违反者取消该模块成绩。

（5）技术违规处罚：

① 使用预制文件：取消该模块成绩；

② 使用通信/存储设备：取消项目成绩；

③ 修改缺陷板物理状态：取消该模块成绩；

④ 干扰其他选手：首次警告扣 5 分，再次出现取消项目成绩。

# 7. 赛场布局要求

赛场按功能分区布置，各区之间物理隔离或通过警戒带分离：

（1）计算机区（机房）：模块 A+B 场地，每个工位一台电脑，工位间距不小于 1.2 m。

（2）检测区：模块 C+D 场地，每个工位配备显微镜+万用表+缺陷板，配备标准照明（≥500 lux）。

（3）裁判区：独立评分室，与赛场隔离。

（4）候赛区/观摩区：选手等候与观众观摩区，与赛场隔离，观摩区距工位不小于 2 m。

建议：若学校机房与电子实训室相邻，可将计算机区与检测区合并布置于同一间大教室的不同分区（电脑一侧、检测台一侧），以减少换场时间。赛场平面示意图（标注各区域、工位数量、出入口和裁判通道）见附件。

# 8. 健康安全和绿色环保

本项目不涉及化学品操作（不进行桌面制版），安全要求大幅简化。

安全规定：

（1）用电安全：计算机设备接地良好，禁止私接电源；

（2）设备操作安全：显微镜轻拿轻放，万用表正确选择量程；

（3）紧急通道：赛场设置不少于 2 个紧急出口，保持畅通。

环保要求：

（1）缺陷板赛后统一回收，交由 PCB 工厂按电子废弃物规范处理；

（2）竞赛用纸双面打印；

（3）计算机设备赛后正常关机，节约用电。

相比含桌面制板的方案，本方案无化学品风险、无废液处理需求、无通风排风要求，安全合规成本几乎为零。

# 9. 开放赛场

（1）计算机区为封闭赛场，屏幕内容涉及赛题，防止泄题。

（2）检测区在不影响选手的前提下允许观众在隔离带外观看（距工位不小于 2 m）。

（3）摄影、录像须经组委会批准，不得使用闪光灯，不得进入选手工位范围。