模块D 尺寸与通断（参考答案·裁判用）

【内部文件】尺寸部分见下表；电气连通与故障定位详见《模块D样题_电气连通与故障定位_参考答案》。

一、尺寸真值（示例标定）

| 测量项目 | 名义值 | 公差/判定限 | 裁判真值（示例） | 预设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板长 | 80.00 mm | ±0.20 mm | 80.05 mm | 合格 |
| 板宽 | 60.00 mm | ±0.20 mm | 59.98 mm | 合格 |
| 板厚 | 1.60 mm（63 mil） | ±0.16 mm | 1.58 mm | 合格 |
| 最小孔径 | 0.30 mm（12 mil） | 0.25～0.38 mm | 0.32 mm | 合格 |
| 走线距板边最小值 | ≥0.50 mm（20 mil） | ≥0.50 mm | 0.62 mm | 合格 |

二、电气部分（摘要）

不再采用“公布全部应通/应断 + 蜂鸣档勾选”模式。预埋：NET_A 段2 开路；NET_B 段1 高阻/过孔不良；NET_A–NET_B 短路。详见专用参考答案文件。

综合预设：尺寸合格；电气存在开路+高阻+短路 → 不合格（理由含电气故障定位结论）。