模块D 电气连通与故障定位（参考答案·裁判用）

【内部文件】不得下发选手。投板后按实测标定微调电阻区间，故障类型与段落结构保持不变。

一、判据（与选手表一致）

R≤2Ω→通；R≥1MΩ→断；中间区或跳变→异常（须复测）。

二、预埋故障设计（命题真值）

| 故障代号 | 类型 | 位置（网络/段） | 预期现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 开路 | NET_A 段2（TP2—TP3） | 段1通、段2断、跨段断 |
| F2 | 高阻/过孔不良 | NET_B 段1（TP4—TP5，经孔） | 段1 高阻或读数不稳（如数十Ω～数kΩ量级，以标定为准），段2通，跨段异常/高阻 |
| F3 | 短路 | NET_A 与 NET_B 之间（TP3—TP6 路径附近） | S2（TP3—TP6）呈通或低阻；其余隔离对以断为主 |

三、任务A 参考（基础项）

| 序号 | 测点对 | 期望判定 | 电阻量级（示例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TP1—TP3 | 断 | ≥1 MΩ | 因 F1 开路，跨段不通 |
| A2 | TP4—TP6 | 异常或高阻 | 远大于2Ω且远小于1MΩ，或跳变 | 因 F2 高阻，跨段异常 |
| A3 | TP7—TP8 | 断 | ≥1 MΩ | 隔离点对，正常应断（命题：两测点分属无关网络） |
| A4 | TP1—TP7 | 断 | ≥1 MΩ | 跨网络，应断；若通则另有短路 |

四、任务B 参考（定位）

NET_A：段1 通；段2 断；跨段 断 → 故障在段2 开路（F1）。

NET_B：段1 异常/高阻；段2 通；跨段 异常/高阻 → 故障在段1 过孔接触不良/高阻（F2）。

隔离：S1（TP1—TP4）断；S2（TP3—TP6）通/低阻（F3 短路）；S3（TP2—TP8）断。

采分权重建议（技术文件细化，样题不写分值）：基础测量为少量基础分；故障类型判断+故障段定位+依据表述为主分；仅写通/断无电阻值从重扣。

五、与外观缺陷的关系

F1 开路可与外观线路缺口（如 L1）同源或独立；F2 可与 VIA 镀铜不良（如 H2）呼应；F3 可与线距不足/残铜（如 L2）呼应。投板时尽量电气故障与外观可观察缺陷一致，便于综合判定。