电气连通检测与故障定位表（模块D）

选手用·随卷下发。本表不公布全部应通/应断答案。以电阻测量与分段定位为主；禁止对样件上电。

一、测量判据（必须遵守）

1. 使用数字万用表电阻档（优先）或通断蜂鸣档辅助；最终记录以电阻读数为主。

2. 判据：R ≤ 2 Ω 记为“通”；R ≥ 1 MΩ 记为“断”；介于二者之间或读数跳动/不稳定时，记“异常”，须换点/重测后说明。

3. 探针与测试焊盘金属面可靠接触；读数不稳定时至少复测 2 次并取稳定读数。

4. 禁止上电；禁止刮蹭线路、禁止破坏样件。

二、测试点与网络分段（示意）

样件设 TP1～TP8。其中 NET_A、NET_B 为分段网络（多测点），用于故障定位；NET_ISO 为隔离核对。位置以实物丝印为准。

| 网络名（考核用） | 分段测点（沿路径） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NET_A | TP1 — TP2 — TP3 | 三段路径：TP1-TP2、TP2-TP3、跨段 TP1-TP3 |
| NET_B | TP4 — TP5 — TP6 | 含过孔路径；TP4-TP5 与 TP5-TP6 分段 |
| 隔离核对 | TP7、TP8 及与 NET_A/B 的交叉对 | 用于检查网络间是否短路 |

三、任务A：基础连通测量（少量基础项）

完成下列测量，填写电阻值与判定（通/断/异常）。本部分为基本操作确认，不公布“应通/应断”标准答案。

| 序号 | 测点A | 测点B | 实测电阻 R | 判定（通/断/异常） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TP1 | TP3 |  |  |
| A2 | TP4 | TP6 |  |  |
| A3 | TP7 | TP8 |  |  |
| A4 | TP1 | TP7 |  |  |

四、任务B：故障定位（主要考核）

样件在电气网络上预埋了开路、短路或过孔接触不良类故障（具体数量与位置不在本表公布）。请通过分段测量定位，并完成下表。

B1  NET_A 分段测量（TP1—TP2—TP3）

| 段 | 测点A | 测点B | 实测电阻 R | 判定（通/断/异常） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 段1 | TP1 | TP2 |  |  |
| 段2 | TP2 | TP3 |  |  |
| 跨段 | TP1 | TP3 |  |  |

NET_A 故障结论：□无故障  □开路  □接触不良/高阻  □其它：________；最可能故障段：□段1  □段2  □跨段/多段  □无法判定

依据（简述）：______________________________________________________________

B2  NET_B 分段测量（TP4—TP5—TP6，含过孔路径）

| 段 | 测点A | 测点B | 实测电阻 R | 判定（通/断/异常） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 段1 | TP4 | TP5 |  |  |
| 段2 | TP5 | TP6 |  |  |
| 跨段 | TP4 | TP6 |  |  |

NET_B 故障结论：□无故障  □开路  □接触不良/高阻  □其它：________；最可能故障段：□段1  □段2  □跨段/多段  □无法判定

依据（简述）：______________________________________________________________

B3  网络间短路检查（隔离）

| 序号 | 测点A | 测点B | 实测电阻 R | 判定（通/断/异常） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | TP1 | TP4 |  |  |
| S2 | TP3 | TP6 |  |  |
| S3 | TP2 | TP8 |  |  |

短路结论：□未发现网络间短路  □存在短路（指出测点对：________）  □疑似/不稳定（说明：________）

五、填写要求

1. 电阻值须写清单位（Ω / kΩ / MΩ）；不要只写“通”或“断”而不写电阻。

2. 故障定位须指出最可能故障段，并写简要依据（例如：段1通、段2断→故障在段2）。

3. 读数不稳定须在备注中写“复测”及最终取值。

4. 本表与《PCB光板检测记录表》一并使用；电气部分以本表结构为准填写到记录表对应栏，或将本表作为记录表附页提交（按赛场要求）。