PCB 光板检测记录表

（模块D · 选手填写并提交）

文件命名：赛位号_模块D；提交目录：D:\提交资料\模块D\（以赛场实际指定为准）

| 赛位号 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间（可选） |  | 结束时间（可选） |  |

注：成果上不得标注姓名等身份信息；仅填写赛位号。

一、外观缺陷检测记录

引导语：对样件线路、焊盘/孔、阻焊、丝印、外形等进行外观检查，记录可见缺陷（可续页）。缺陷类型示例：线路 / 焊盘或孔 / 阻焊 / 丝印 / 外形 / 其它。网格区示例：B2、C1；外形可写「板框」。

| 序号 | 所在面 （顶/底） | 缺陷类型 | 网格区 | 特征名 | 位置描述 | 现象描述 | 严重程度 （轻/中/重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

二、关键尺寸测量记录

单位以 mm 为主；工艺相关参数可参考 mm（mil）双单位标注。请将实测值与基准要求比对并判定。

| 测量项目 | 基准要求 | 实测值（mm） | 判定（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 板长 | 80.00 mm ± 0.20 mm |  |  |
| 板宽 | 60.00 mm ± 0.20 mm |  |  |
| 板厚 | 1.60 mm（63 mil）± 0.16 mm |  |  |
| 最小孔径 | 设计名义 0.30 mm（12 mil）；允许范围 0.25–0.38 mm |  |  |
| 走线距板边最小值 | ≥ 0.50 mm（20 mil） |  |  |

三、测试点通断检测记录

使用万用表电阻档或通断档；探针可靠接触测试焊盘金属面。组 3（TP3–TP4）为经孔连通路径，注意接触可靠。「应断」表示两测试点之间应开路隔离。本模块不上电，禁止外接电源对板供电。

| 组号 | 测点 A | 测点 B | 要求（应通/应断） | 实测（通/断） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP1 | TP2 | 应通 |  |  |
| 2 | TP5 | TP7 | 应通 |  |  |
| 3 | TP3 | TP4 | 应通 |  |  |
| 4 | TP5 | TP6 | 应断 |  |  |
| 5 | TP7 | TP8 | 应断 |  |  |
| 6 | TP1 | TP6 | 应断 |  |  |

四、分类汇总与合格判定

1. 缺陷分类计数

外观缺陷合计 ____ 处；线路 ____ 处；焊盘/孔 ____ 处；阻焊 ____ 处；丝印 ____ 处；外形 ____ 处；其它 ____ 处。

2. 尺寸结论

□ 全部合格

□ 存在不合格（详述：________________________________________________）

3. 通断结论

□ 全部符合网络表要求

□ 存在不符合（详述：________________________________________________）

4. 综合判定

□ 合格

□ 不合格

简要理由：

________________________________________________________________

________________________________________________________________

提示：综合外观缺陷、尺寸与通断结果给出合格/不合格结论及简要理由；判定细则以技术工作文件及赛场说明为准。参考标准名称：GB/T 4588-2025（不要求选手填写等级条款号）。

| 选手（赛位号）：______________ | 日期：______________ |
| --- | --- |