基础电气检测表（学生组·模块D）

选手用·随卷下发。**仅**指定测试点对的开路/短路基础检测与电阻记录。本表**不是**故障定位表，不含网络分段、应通应断全表、高阻分析。

一、检测项目（E01–E02）

| 编号 | 类型 | 测试点对（丝印） | 预期结果 | 电阻判据（默认） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1 – TP2 | 开路 | ≥ 1 MΩ，或表显 OL / 开路 |
| E02 | 短路 | TP3 – TP4 | 短路 | ≤ 1 Ω，或连续档/蜂鸣导通 |

二、仪器与操作

1. 仪器：数字万用表；优先电阻档，短路项可用蜂鸣通断档辅助，但须记录电阻读数或明确导通结论。

2. 表笔接触 TP 焊盘金属面，避免只碰到阻焊；保持稳定读数后再记录。

3. 记录字段：测试点对、档位、电阻读数、单位、判定（开路/短路/正常）、与预期是否符合。

4. 单位：Ω / kΩ / MΩ 须写清；开路可用「OL」并在判定栏写「开路」。

5. 每项独立测量；不得凭经验不测直接填结论。

三、电阻判定规则（竞赛口径）

| 情形 | 读数特征 | 判定写法 |
| --- | --- | --- |
| 开路成立 | ≥ 1 MΩ 或 OL | 判定：开路；若项目为 E01，则「与预期符合」 |
| 短路成立 | ≤ 1 Ω 或蜂鸣导通 | 判定：短路；若项目为 E02，则「与预期符合」 |
| 介于中间/异常 | 例如数 kΩ～数百 kΩ 等 | 如实记录读数；判定可写「异常/非预期」；「与预期符合」选否，并交由综合判定说明 |

阈值说明：上表为命题默认骨架；赛场若公布微调阈值，以赛场书面说明为准。裁判评分以实物标定与同义采点说明为准。

四、测试点说明

| 丝印 | 用途 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| TP1 | E01 一端 | 仅服务开路项 |
| TP2 | E01 另一端 | 与 TP1 组成开路网络两端 |
| TP3 | E02 一端 | 仅服务短路项 |
| TP4 | E02 另一端 | 与 TP3 为设计短路对 |

本模块仅 **TP1–TP4** 四个专用测试点（默认无 TP0）。禁止按旧版多网络故障定位方式扩展测点或自建故障树。

五、禁止事项

1. 不上电、不加外部电源做功能测试。

2. 不做故障定位、网络分段、最短路径推断、高阻机理分析。

3. 不要求填写「应通应断全表」或 NET 网络名表。

4. 不得刮除阻焊扩大露铜、不得破坏样件。

5. 不得将归档旧件中的「电气连通与故障定位表」当作本卷现行要求。

六、填表示例

| 编号 | 测试点对 | 档位 | 读数 | 单位 | 判定 | 与预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | TP1–TP2 | 20 MΩ | OL | — | 开路 | 是 |
| E02 | TP3–TP4 | 200 Ω | 0.3 | Ω | 短路 | 是 |