尺寸基准表（学生组·模块D）

选手用·随卷下发。按下列基准测量并在《检测记录表》D-3 填写实测值与合格判定。不含裁判标定真值。投板后若名义微调，以赛场最新尺寸基准表为准。

一、测量项目、工具与基准（M01–M05）

| 编号 | 测量项目 | 工具与精度要求 | 单位 | 名义/合格范围（骨架） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长 L | 游标卡尺（建议分度 0.02 mm） | mm | 80.00 ± 0.20 （79.80～80.20） | 沿长边；避开毛刺/外形缺口 |
| M02 | 板宽 W | 游标卡尺（建议分度 0.02 mm） | mm | 60.00 ± 0.20 （59.80～60.20） | 沿短边；垂直于板长 |
| M03 | 板厚 T | 厚度规或千分尺 | mm | 1.60 ± 0.15 （1.45～1.75） | 板中平坦区；避开铜瘤/丝印厚堆 |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺或孔规（孔径适配） | mm | 2.00 ± 0.10 （1.90～2.10） | 指定定位孔内径；全卷统一测此孔 |
| M05 | 指定点线宽或线距 | 10～20× 测量显微镜 或带刻度放大镜 | mm | 见下节指定点； 允差 ±0.05 或对照阈值 | 与 V02 **不同点**；仅 1 处 |

二、M05 指定点说明（骨架 · 投板后可改坐标不改编号）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 特征标识 | 板面丝印/特征名：**M05测点**（或赛场示意图标注点）；记录时抄写特征名 |
| 测量对象 | 二选一写死于赛场说明：□ 线宽 □ 线距（正式卷只保留一项；默认优先**线宽**） |
| 方法 | 在显微镜下对准指定点；估读或刻度读数至 0.01 mm 量级；填写实测值并与合格范围比对。不做全板扫描。不得以 V02 底层线宽变窄点代替 M05。 |

M05 合格范围（骨架默认，投板标定后可修订）：标称示例 0.25 mm，合格带 0.20～0.30 mm（±0.05）；或以验收阈值「≥ / ≤ 某某 mm 为合格」。正式下发以本表最新印刷版为准。

三、测量与记录规则

1. 单位统一为 mm；建议保留至 0.01 mm。

2. 每项须填：实测值 + 与基准比对判定（合格/不合格）。

3. 工艺参数可按 mm（mil）理解；**填写实测以 mm 为主**。

4. **禁止**：普通卡尺测量 0.30 mm 级小孔；无指定点的全板线宽/线距扫描；量 Gerber。

5. M04 仅测尺寸基准表指定的定位孔（建议标称 2.00 mm）；不得自选微孔充数。

6. 本表不提供裁判答案真值；以赛场样件与本表基准为准。

7. 厚度测量避开缺陷堆高与异常镀层堆积区。

四、与外观项关系

V02「底层线宽变窄」为**外观定性**采分点；M05 为**指定点定量/半定量**采分点，二者不得使用同一几何点重复计分。尺寸不合格项须在综合判定中体现。