板面分区说明（学生组·模块D）

选手用·随卷下发。用于理解板面坐标、特征名、版本丝印与测试点。本说明不是“一区一错”提示。测试点**仅**服务基础开短路，**非**故障定位网络。

一、版本丝印

板面丝印版本：`MOD-D-S-A`（A 版）或 `MOD-D-S-B`（B 版）。请在记录表勾选并与袋装标签核对。A/B 缺陷类型与数量相同，位置与部分真值不同。

二、A1–D4 网格

A1–D4 是印在成品裸板顶层丝印上的位置坐标网格，用来标明缺陷所在区域，方便书写与复核。它不是 16 个错误点，也不表示每个格子必有缺陷。

约定：行用字母 A、B、C、D（自上而下）；列用数字 1、2、3、4（自左而右）。例如 B2 表示第 B 行第 2 列区域。以实物丝印为准。

示意（顶层俯视）：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | A2 | A3 | A4 |
| B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| C | C1 | C2 | C3 | C4 |
| D | D1 | D2 | D3 | D4 |

三、特征区名称（丝印）

记录时建议“所在面 + 网格 + 特征名”，例如：“顶层 B2 / 走线区”。

| 特征名 | 含义（便于定位，非缺陷清单） |
| --- | --- |
| 走线区 | 主要信号走线分布区域（V01/V02/M05 相关） |
| 孔阵 | 多个通孔/焊盘排列区域（V03 相关） |
| 阻焊对比区 | 阻焊开窗/覆盖特征对比区域（V04 相关） |
| 丝印条 | 字符/标识集中区域（V05 相关） |
| 板框 | 外形边缘区域 |
| 测试点区 | TP1–TP4 专用测试点区域 |
| M05测点 | 指定线宽/线距测量点标识（与 V02 不同点） |

四、测试点 TP1–TP4（基础电气）

| 丝印 | 建议面 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| TP1 | 顶 | E01 开路一端 |
| TP2 | 顶或底 | E01 开路另一端 |
| TP3 | 顶 | E02 短路一端 |
| TP4 | 顶 | E02 短路另一端 |

仅上述 4 点用于本模块电气得分。禁止扩展为旧版 TP1–TP8 故障定位网络测法。具体操作与判据见《基础电气检测表》。

五、顶面与底面

须检查顶面与底面。底面至少存在不少于 2 处必检外观相关特征（含 V02 等）。底面网格可按“翻转后对应关系”记录为“底层 + 网格/特征”；以实物丝印与赛场说明为准。版本丝印一般在顶面。

六、缺陷与测点记录写法示例

示例1：A-V01 — 顶层 / B2 / 走线区 — 顶层线路缺口，铜皮局部断开。

示例2：A-V02 — 底层 / C2 / 走线区 — 底层线宽变窄（定性）。

示例3：A-M05 — 顶层 / 指定 M05测点 — 线宽实测 0.24 mm，合格。

示例4：A-E01 — TP1–TP2 — 电阻 OL — 判定开路 — 与预期符合。

七、重要说明

1. 网格用于定位，不是“一格一个错误”。

2. 缺陷分布可能不均匀；同一网格可有多处，部分网格可以没有缺陷。

3. 请检查顶层与底层；勿只查正面。

4. 本模块电气仅为 TP 点对点开短路；不做故障定位与网络分段。

5. 本模块不上电，不量测 Gerber，不进行焊接/贴装质量评价。

6. 编号前缀：V 外观、M 尺寸、E 电气、TP 测试点；与检测记录表一致。