验收要求表（学生组·模块D）

选手用·随卷下发。用于 F1 外观缺陷判定与单件质量处置。引用标准名称 GB/T 4588-2025：对应条款待正式文本核对；下表为**本卷竞赛用验收表述**。

一、外观必检 F1（V01–V05）判定语句

| 编号 | 类型（标准名） | 不合格（应判为缺陷） | 合格说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶层线路缺口 | 顶层导体可见断开/缺口，铜皮不连续，存在开路风险 | 顶层该区域线路连续，无明显缺口 |
| V02 | 底层线宽变窄 | 底层可见线宽局部明显变窄/颈缩（定性可辨），明显偏离相邻正常线宽 | 底层线宽均匀，无明显颈缩（本项定性，不替代 M05） |
| V03 | 孔破盘 | 孔与焊盘关系异常导致焊盘破损/破盘，焊环严重缺失或盘体破裂可辨 | 焊盘完整可辨，无破盘 |
| V04 | 阻焊未开窗或开窗偏移 | 应开窗处阻焊覆盖焊盘（未开窗），或开窗明显偏移导致异常露铜/盖盘 | 开窗与焊盘基本对准，无未开窗盖盘 |
| V05 | 丝印缺失或压焊盘 | 关键字符缺失/残缺不可辨，或丝印明显压在焊盘上影响可焊/可识别 | 字符完整可辨，丝印未压有效焊盘 |

说明：V04、V05 卷面按「二选一现象」记录实际所见（未开窗 **或** 开窗偏移；缺失 **或** 压焊盘），类型名写标准名或允许同义即可。底面缺陷须检（含 V02 等）。

二、尺寸与微几何

以《尺寸基准表》M01–M05 为准：任一项超出合格范围 → 该尺寸项**不合格**。M05 仅评指定点；不得因未扫描全板微距扣分。

三、基础电气

| 编号 | 预期 | 竞赛判定 |
| --- | --- | --- |
| E01（TP1–TP2） | 开路 | 电阻 ≥ 1 MΩ 或表显 OL/开路 → 与预期符合；否则不符合 |
| E02（TP3–TP4） | 短路 | 电阻 ≤ 1 Ω 或导通蜂鸣 → 与预期符合；否则不符合 |

电气不合格指：测点对结果与预期不符（该开路却低阻/导通，或该短路却高阻/开路）。不做网络分段与故障定位。

四、单件质量处置（接收 / 返工 / 报废）

| 结论 | 条件（竞赛表述） |
| --- | --- |
| 接收 | V01–V05 均未构成不合格（或仅干扰项误报不计），且 M01–M05 全部合格，且 E01/E02 均与预期符合。 |
| 返工 | 存在可返工类缺陷（如 V05 丝印类、V04 局部阻焊类等，板仍具备返工价值），且无致命线路开路/严重破盘/电气致命不符/尺寸严重超差；或尺寸轻微超差且可返工。 |
| 报废 | 存在致命缺陷导致板不可用，例如：V01 线路缺口/开路、V03 严重孔破盘、外形严重破损（若发现）、尺寸严重超差、E01/E02 与预期严重不符且表明网络失效等。 |

选手须在记录表勾选唯一结论并写简要依据（对照上表条款/编号）。正式等级与扣分细则以技术工作文件为准；样题采用上表可操作表述。干扰项（临界合格特征）不计入必检 5，误报不强制按缺陷处置。