2026年江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

竞赛样题

| 赛位号 | ________________ |
| --- | --- |
| 竞赛时间 | 2026年6月 |

竞赛说明

本赛项为"印制电路制作工"职业技能竞赛，旨在考核选手在PCB设计、CAM审核、工艺文件编制及成品质量检测等方面的综合职业能力。

本赛题以国家职业技能标准《印制电路制作工》为依据，结合行业发展新技术、新工艺进行命制，涵盖模块A平台测试（理论知识，在竞赛平台完成）及模块B/C/D操作技能。总时长框架约4小时。各模块时长与评分以技术工作文件及竞赛平台为准；请合理分配本模块各子任务时间。

# 一、竞赛内容

| 模块编号 | 模块名称 |
| --- | --- |
| 模块A | 平台测试（理论知识，详见竞赛平台/技术工作文件） |
| 模块B | EDA工程设计（续设计） |
| 模块C | CAM审核与工艺文件编制 |
| 模块D | 成品PCB裸板质量检测与判定（学生组） |
| — | 安全操作与工艺规范 |

# 二、竞赛规则与注意事项

- 选手不得携带任何书籍、资料、存储设备及通讯工具进入赛场，已带入的应交监考人员统一保管。

- 竞赛开始前15分钟，选手进入赛场，检查赛位设备、工具及材料是否齐全，如有问题立即向监考人员报告。

- 竞赛信号发出后方可开始答题或操作；竞赛结束信号发出后应立即停止操作，按要求提交成果物。

- 选手在试卷或成果物上不得以任何方式标注姓名、单位等个人信息，违者按作弊处理。

- 选手应遵守赛场纪律，保持赛场安静，不得擅自离开赛位，如有特殊情况须经监考人员同意。

- 操作技能模块中，选手应严格遵守安全操作规程，防止设备和人身安全事故发生。

- 竞赛结束后，选手应按要求整理工位，经监考人员确认后方可离开赛场。

# 三、成果物提交要求

| 模块 | 提交内容 | 命名规则 |
| --- | --- | --- |
| 模块B | 立创EDA工程文件 + Gerber压缩包 + 2D预览图等（见模块B成果物表） | 赛位号_模块B（本地目录：D:\提交资料\模块B\） |
| 模块C | 缺陷记录表 + 简版制程工艺卡 | 赛位号_模块C（本地目录：D:\提交资料\模块C\） |
| 模块D | 学生组_模块D_检测记录表（唯一提交表格；外观/尺寸/电气/综合判定） | 赛位号_模块D（本地目录：D:\提交资料\模块D\） |

所有电子文件请统一提交到赛场指定U盘根目录下，文件命名中"赛位号"以实际赛位号为准。

# 模块A：平台测试（理论知识）

模块A为理论知识平台测试，试题由竞赛平台统一下发与作答。正式题型、题量与评分细则以竞赛平台及技术工作文件为准。本竞赛赛题仅对模块A作简要说明，不提供理论试题或赛题展示；操作技能赛题见模块B/C/D。

# 模块B：EDA工程设计（续设计）

## （一）模块考核点

本模块考核选手使用立创EDA专业版进行PCB布局布线设计的能力，包括设计规则设置、元件布局、信号走线、电源地处理、敷铜及Gerber导出等。

## （二）模块简介

【任务背景】

某物联网公司开发一款LoRa（低功耗广域网）核心板，用于远程数据采集与传输。核心板基于STM32G070CBT6主控芯片，集成SX1268 LoRa模块、AHT30温湿度传感器、USB转串口等功能。硬件工程师已完成核心电路的原理图设计，但部分子电路尚未完成，且有一颗定制连接器需要自建封装。

作为PCB Layout工程师，您需要完成以下工作：自建定制连接器封装 → 补全原理图 → 设置设计规则 → PCB布局 → PCB布线 → 输出生产Gerber文件，确保电路板满足可制造性要求和电气性能要求。

【设计要求】

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 板层结构 | 双面板（顶层+底层），顶层走信号线为主，底层走地线和电源线 |
| 板尺寸 | 以赛场下发半成品工程文件中的板框为准（矩形板框及倒圆角以工程为准），不得自行改动板框 |
| 板材 | FR-4，板厚1.6mm，铜箔厚度1oz（35μm） |
| 最小线宽/线距 | 信号线 0.15mm（6mil）/ 线距 0.15mm（6mil）；电源线：3V3 ≥ 0.8mm（32mil），5V ≥ 1.0mm（40mil） |
| 过孔规格 | 内径 0.3mm（12mil），外径 0.6mm（24mil）（焊盘；公差按板厂能力，全卷统一） |
| 阻焊 | 绿色阻焊，焊盘1:1开窗 |
| 丝印 | 白色丝印，字符高度 ≥ 1.0mm（40mil），字符不允许上焊盘 |
| 表面处理 | # 无铅喷锡（HASL-LF） |
| 工艺标准 | 符合GB/T 4588-2025及板厂常规工艺能力 |

【提供材料】

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立创EDA工程文件 | 半成品原理图（核心部分已完成，含MCU、LoRa模块） |
| 2 | 子电路功能说明 | 待补全子电路的功能描述和接口定义 |
| 3 | 板厂工艺能力参数表 | 设计规则参考依据（含mil/mm双单位） |
| 4 | 立创EDA专业版软件 | 赛场已预装 |

## （三）设计工艺要求

以下参数基于板厂常规工艺能力（FR-4双面板），设计必须满足以下要求：

| 板层结构 | 双面板（顶层+底层） | 2层铜 |
| --- | --- | --- |
| 成品板厚 | 1.6mm（63mil） | 设计前提 |
| 成品铜厚 | 1oz / 35μm | 设计前提 |
| 最小线宽 | 信号线 0.15mm（6mil） | 电源线：3V3 ≥ 0.8mm（32mil）；5V ≥ 1.0mm（40mil） |
| 最小线间距 | 0.15mm（6mil） | 线与线、线与焊盘 |
| 过孔规格 | 内径 0.3mm（12mil），外径 0.6mm（24mil） | 常规过孔 |
| 丝印要求 | 字符高度 ≥ 1.0mm（40mil），字宽 ≥ 0.15mm（6mil） | 字符不上焊盘，位号清晰可读 |
| 参考标准 | GB/T 4588-2025 + 板厂常规工艺能力 | \ |

## （四）模块任务

B-0  自建连接器封装

本设计中有一颗定制连接器，立创EDA库中没有对应封装，需要您自行绘制器件符号和PCB封装。

1.器件符号设计

（1）在立创EDA中新建器件，器件命名为PogoPin_8P；

（2）引脚排列：左侧1-4脚，右侧8-5脚（上到下）。

2. PCB封装设计

（1）按照产品图纸设计封装

（2）丝印层：绘制封装外框，第1脚附近加圆点标识；

（3）封装完成后导入到本工程的库中。

（4）将其放置到原理图的底板连接座部分（绿色高亮），按下述要求补全。

B-1  原理图补全

打开提供的立创EDA工程文件，根据以下子电路功能描述，补全对应子电路（原理图中已红色高亮）。元件型号与封装以赛场下发半成品工程文件及库内推荐封装为准，本赛题不单独下发BOM清单与封装对照表。

| 序号 | 子电路名称 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入保护电路 | 保险丝 + TVS + 反接保护二极管 |
| 2 | LDO稳压电路以及电源指示灯 | AMS1117-3.3 + 输入/输出滤波 |
| 3 | 复位电路 | 上拉+可选RC + BOOT0下拉 + 复位按键 |
| 4 | LED指示电路 | LED1/LED2 用户灯 + LED-PWR 电源灯（位号勿与D1/D2冲突） |
| 5 | 按键电路 | 4个用户按键（低电平有效） |
| 6 | AHT30温湿度传感器 | I2C接口 + 4.7K上拉电阻 |
| 7 | NE555多谐振荡器 | 无稳态接法 + 电位器调频，OUT→PA8，供电+5V |

子电路功能说明

（1）电源输入保护电路：USB 5V输入后，经过保险丝（F1，自恢复）+ TVS瞬态抑制二极管（D2，单向，5V击穿电压）+ 肖特基二极管（D1，防反接），输出到LDO稳压输入。保险丝用于过流保护，TVS用于浪涌防护，肖特基二极管用于防电源反接保护。保护后输出节点为 +5V。

（2）LDO稳压电路：采用 AMS1117-3.3 线性稳压器，将5V输入稳压为3.3V输出给MCU及外设供电。输入端并联1μF陶瓷电容滤波，输出端并联1μF陶瓷电容滤波。输入节点 +5V，输出节点 3V3，地节点 GND。

（3）复位与BOOT0电路：NRST引脚通过10kΩ上拉电阻接3V3，并可并联约100nF电容至GND构成RC复位；复位按键SW-RST一端接NRST，另一端接GND，按下时拉低复位（MCU的NRST为低电平复位有效）。BOOT0引脚通过10kΩ下拉电阻接GND（正常启动模式）；若半成品工程已预置BOOT0网络，请按工程网络连接补全，确保复位与启动配置可独立完成。

（4）LED指示电路：共3个LED，位号与二极管区分。1个电源指示灯LED-PWR：阳极经限流电阻（建议470Ω）接3V3，阴极接GND（或按工程给定接法）；2个用户LED（LED1、LED2）：阳极分别接MCU的PA11、PA12，阴极经限流电阻（建议1kΩ）接GND，MCU输出低电平时点亮。注意：电源保护电路中的肖特基二极管位号为D1、TVS为D2，不得与LED位号混用。

（5）按键电路：4个独立按键（SW1~SW4），一端分别接MCU的PD0、PD1、PD2、PD3引脚，另一端接GND。MCU引脚使用内部上拉，按键按下时引脚为低电平。按键无需外部上拉电阻。

（6）AHT30温湿度传感器：AHT30是数字温湿度传感器，I2C接口。VDD接3V3，GND接GND。SDA接MCU的PB9（I2C1_SDA），SCL接MCU的PB8（I2C1_SCL）。SDA和SCL各接一个4.7K上拉电阻到3V3。

（7）NE555多谐振荡器：采用NE555构成无稳态（多谐）振荡电路，供电为+5V与GND。定时网络由电阻、电位器与电容构成（可按常见无稳态接法：RA、RB/电位器、C），通过电位器调节输出方波频率；OUT输出接MCU的PA8（TIM1_CH1，用于输入捕获测频）。复位脚（RESET）接+5V，控制脚（CONT）可按常规经电容旁路至GND。请补全至可独立振荡并输出至PA8，具体阻容取值以半成品工程标注或库内常用值为准。

B-2  设计规则设置

（1）根据工艺要求表设置DRC设计规则，单位支持mil/mm切换；

（2）设置线宽规则：信号线 0.15mm（6mil）；电源线分级：3V3 ≥ 0.8mm（32mil），5V ≥ 1.0mm（40mil）；

（3）设置过孔规则：内径 0.3mm（12mil），外径 0.6mm（24mil）；

（4）设置安全间距规则：线线间距、线焊盘间距、孔线间距均为 0.15mm（6mil）；

（5）设置阻焊规则：焊盘1:1开窗，阻焊桥最小宽度 0.1mm（4mil）。

B-3  PCB布局

将原理图信息更新到PCB编辑器，在给定的板框区域内完成元件布局。

- 布局要求

（1）板框尺寸：以赛场下发半成品工程文件中的板框为准（含外形与倒圆角），不得自行改动板框尺寸；在给定板框区域内完成布局。

（2）电源模块（AMS1117、滤波电容）集中放置在电源输入端(pogopin)附近，输入输出路径清晰；

（3）晶振电路靠近MCU晶振引脚；

（4）LoRa模块放置在板边缘，天线端靠近板边缘；

（5）元件布局按功能模块分区（电源区、主控区、接口区、传感器区）；

（6）调整位号丝印位置，确保清晰可读，不与焊盘重叠。

参考图：

B-4 PCB布线

（1）电源线加宽：3V3线宽 ≥ 0.8mm（32mil），5V线宽 ≥ 1.0mm（40mil）；普通信号线宽 0.15mm（6mil）；

（2）地线优先：优先保证GND网络连通，底层主要作为地平面；

（3）信号线：普通信号线宽 0.15mm（6mil），关键信号（晶振、复位）尽量短；

（4）晶振布线：晶振下方不走其他信号线，周围敷地铜屏蔽；

（5）走线角度：优先使用45°走线，避免90°直角走线；

（6）过孔使用：信号线过孔数量合理，避免不必要的过孔；

（7）敷铜要求：顶层、底层均敷GND铜，网格敷铜或全铜均可；

（8）网络连通率：100%，所有网络必须连通，不得有开路。

B-5  DRC检查与Gerber导出

（1）完成布线后运行DRC检查，确保0错误（警告可以忽略）；

（2）导出生产Gerber文件，包含以下层：顶层、底层、顶层阻焊、底层阻焊、顶层丝印、底层丝印、板框层、钻孔层；

（3）Gerber文件打包为zip压缩包，命名规范见提交要求；

（4）导出PCB 2D预览图（顶层视图），保存为PNG格式。

B-6 注意事项

| 序号 | 成果物名称 | 文件名 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整工程文件 | B_工位{工位号}.epro | epro |
| 2 | 自建封装 | B0_PogoPin_工位{工位号}.efoo | efoo |
| 3 | Gerber压缩包 | B5_Gerber_工位{工位号}.zip | zip |
| 4 | 2D预览图（顶层） | B5_TopView_工位{工位号}.png | png |
| 5 | （不要求）不单独提交BOM清单 | — | — |

⚠ 注意：所有文件保存到 "D:\提交资料\模块B\" 目录下，比赛结束前统一拷贝到U盘根目录提交。文件名中 {工位号}/赛位号 请替换为您的实际赛位号。U盘提交包命名示例：赛位号_模块B。

1. 请合理分配本模块各子任务时间；时长与评分以技术工作文件/竞赛平台为准；

2. 设计过程中注意随时保存，防止意外丢失；

3. 严格按照命名规范保存文件，文件命名错误将影响评分；

4. 禁止拷贝他人文件或使用外部存储设备，违者按作弊处理；

5. 立创EDA库中元件丰富，优先使用库中元件，不得自行创建除PogoPin以外的封装；

6. 如遇软件故障或其他问题，请举手示意裁判。

# 模块C：CAM审核与工艺文件编制

## （一）模块考核点

本模块考核选手使用Gerbv进行Gerber文件DFM审核及简版制程工艺卡编制的能力。

## （二）模块简介

【任务背景】

您是PCB板厂CAM（计算机辅助制造）部门的工程师，客户提交了一套LoRa核心板的Gerber文件，准备投板生产。在正式开料前，您需要对该套Gerber进行DFM（可制造性设计）审核，识别设计中存在的缺陷和问题，确保产品能够顺利生产。

同时，根据审核结果和板厂工艺能力，您需要编制一份简版制程工艺卡，作为生产指导文件。

### 【提供材料】

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerber文件包 | LoRa核心板Gerber文件（含预设缺陷） |
| 2 | 板厂工艺能力参数表 | 设计规则参考依据（mil/mm双单位） |
| 3 | 缺陷记录表（空白） | 用于记录发现的缺陷 |
| 4 | 制程工艺卡模板（空白） | 用于填写工艺信息 |
| 5 | GB/T 4588-2025标准摘要 | 参考标准（纸质） |

### 【工具软件】

Gerbv — Gerber文件查看与测量工具（赛场已预装）

## （三）板厂工艺能力参数表

## 以下为板厂常规FR-4双面板工艺能力参数，缺陷判定以此为标准

| 类别 | 参数名称 | 工艺能力（mm / mil） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路制作 | 最小线宽 | 0.10mm（4mil） | 1oz铜厚，信号线 |
|  | 最小线间距 | 0.10mm（4mil） | 线与线、线与焊盘 |
|  | 线宽公差 | ±20% |  |
| 钻孔 | 最小机械孔径 | 0.30mm（12mil） | 双面板常规孔 |
|  | 最小过孔焊盘外径 | 0.25mm（10mil） | 外径必须比内径大 0.10mm（4mil）以上 |
|  | 焊盘环宽最小值 | 0.18mm（7mil） | 极限值，建议 ≥ 0.25mm（10mil） |
|  | 孔边到孔边最小间距 | 0.20mm（8mil） |  |
| 阻焊 | 最小阻焊桥宽 | 0.10mm（4mil） | 绿油（黑色/白色需 0.15mm（6mil）） |
|  | 焊盘开窗方式 | 1:1开窗 | 焊盘与开窗等大 |
| 丝印 | 字符最小高度 | 1.0mm（40mil） |  |
|  | 字符最小线宽 | 0.15mm（6mil） |  |
|  | 字符到焊盘间距 | 0.15mm（6mil） | 不允许丝印上焊盘 |
| 外形 | 外形公差（普锣） | ±0.20mm（±8mil） |  |
| 板厚 | 板厚公差 | ±10% | 板厚≥1.0mm时 |

- 模块任务

C-1 Gerber缺陷识别

使用Gerbv打开提供的Gerber文件包，对照板厂工艺能力参数表，全面检查PCB各层的设计缺陷，将发现的缺陷记录在缺陷记录表中。

- 检测范围

（1）线路层（顶层、底层）：线宽、线距、开路、短路、铜皮等；

（2）钻孔层：孔径、焊盘环宽、孔间距、漏钻、多钻等；

（3）阻焊层（顶层、底层）：开窗、阻焊桥、阻焊偏移等；

（4）丝印层（顶层、底层）：字符大小、上焊盘、缺失等；

（5）文件完整性：各层文件是否齐全。

- 缺陷分类

| 序号 | 缺陷类别 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路缺陷 | 线宽不足、线距不足、开路、短路、孤立铜皮等 |
| 2 | 焊盘/孔缺陷 | 焊盘过小、焊环不足、孔间距过小、漏钻孔等 |
| 3 | 阻焊缺陷 | 阻焊覆盖焊盘、阻焊桥不足、开窗偏移等 |
| 4 | 丝印缺陷 | 丝印上焊盘、字符过小、丝印缺失等 |
| 5 | 外形缺陷 | 板尺寸不符、走线距板边过近等 |
| 6 | 文件缺陷 | 缺少某层文件、格式错误等 |

- 填写要求

（1）每发现一处缺陷，在记录表中填写一行；

（2）填写内容：所在层、缺陷类型、缺陷类别、位置描述；

（3）位置描述：说明缺陷大致位置（如"U1芯片左下方"、"板右上角"等），无需精确坐标；

（4）缺陷类型应具体明确（如"线宽不足"而非"线路有问题"）；

（5）缺陷类别从上述6大类中选择；

C-2 制程工艺卡编制

根据Gerber文件中的信息，结合板厂工艺能力，填写制程工艺卡的基本信息。

1. 填写项目

| 序号 | 填写项 |
| --- | --- |
| 1 | 产品名称/图号 |
| 2 | 层数 |
| 3 | 板材类型 |
| 4 | 成品板厚 |
| 5 | 成品铜厚 |
| 6 | 外形尺寸 |
| 7 | 最小线宽 |
| 8 | 最小线距 |
| 9 | 最小孔径 |
| 10 | 阻焊要求 |
| 11 | 表面处理 |
| 12 | 验收标准 |

C-3 注意事项

1. 请合理分配缺陷识别和工艺卡填写的时间；时长与评分以技术工作文件/竞赛平台为准；

2. 可使用 Gerbv查看Gerber文件，禁止使用其他未批准工具；

3. 测量时注意单位切换（mil/mm），确保读数准确；

4. 缺陷记录要清晰明确，位置描述便于查找确认； 成果保存示例目录：D:\提交资料\模块C\；U盘命名示例：赛位号_模块C。

模块D：成品PCB裸板质量检测与判定（学生组）

（一）模块考核点

本模块（学生组）考核选手对双面成品PCB裸板（无元器件，已完成线路、阻焊、丝印和表面处理）进行外观缺陷检测、关键尺寸与指定点微几何测量、基础电气开短路点测、缺陷分类与单件质量处置（接收/返工/报废）的能力。正式考核时长45分钟（D-1～D-5）；模块内原始分40分（外观14／尺寸·微几何12／电气8／综合4／规范2；折算见技术工作文件）。不考核复杂网络分段、故障定位树、应通应断全表、上电功能调试、实际返修、贴装/焊接质量及Gerber量测。

（二）模块简介

【任务背景】

本模块为独立质检任务。检验对象为赛场提供的双面成品裸板质检样件（专用检测板），与模块B（EDA工程设计）、模块C（CAM审核与工艺文件编制）相互独立；仅做基础开短路点测，不做故障定位与网络分段，不上电，不量测Gerber。某批次双面成品裸板完成后进入抽检环节，你作为质检人员，需完成规范检验、准确测量、基础点测，对照本卷题干中的验收要求、尺寸基准与电气判据进行分类判定，并给出接收／返工／报废结论及简要依据。

【检验对象】

双面成品裸板质检样件1块（无元器件）。外形约80×60 mm，标称板厚1.6 mm；FR-4双面、绿阻焊白丝印、无铅喷锡。板面丝印含版本标识（MOD-D-S-A或MOD-D-S-B）、A1–D4分区网格、特征名及专用测试点（TP1–TP4）。须完成：外观必检5处（V01–V05）、尺寸M01–M04与指定点线宽/线距M05、基础电气E01开路与E02短路；可能含1～2处临界合格干扰特征（不计必检5）。须检查顶面与底面（底面缺陷不少于2处）。

【提供材料】

1. 双面成品裸板质检样件1块；

2. 《学生组_模块D_检测记录表》（空白，选手填写并提交的唯一表格附件）；

3. 本卷模块D第（三）节题干内嵌素材（板面分区与测试点、尺寸基准、外观验收要求、基础电气判据、仪器与安全、材料与工具清单）。

【使用工具】

游标卡尺、厚度规（或千分尺）、测量显微镜（10～20×或带刻度放大镜）、放大镜、数字万用表、侧光/照明、防静电用品等（以赛场清单为准）。

（三）题干素材（直接使用，无需另附分册）

下列表格与说明为本模块试题组成部分。选手依据本卷填写《检测记录表》并提交；除检测记录表外，不再另发验收表/尺寸表/电气表/分区说明等文字表格附件。

1. 板面分区与测试点说明

版本丝印：MOD-D-S-A / MOD-D-S-B（以实物为准）。答题版本栏须与丝印一致。

分区网格：顶层参考A1–D4（列1–4，行A–D）。记录缺陷时填写所在面＋网格/特征名＋方位。

特征区名称（示例，以板面丝印为准）：走线区、孔阵、阻焊对比区、丝印条、板框、测试点区。

专用测试点仅服务基础电气E01/E02，不得理解为多网络故障定位表：

| 丝印 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TP1 | E01一端 | 开路网络一端 |
| TP2 | E01另一端 | 开路网络另一端 |
| TP3 | E02一端 | 短路网络一端 |
| TP4 | E02另一端 | 短路网络另一端 |

2. 尺寸基准要求（M01–M05）

单位mm。M01–M04用卡尺/厚度规；M05用测量显微镜测指定点（与V02不同点）。禁止普通卡尺测0.30 mm级小孔；禁止无指定点全板扫微距。名义与公差为竞赛骨架，实物以赛场样件为准；判定时实测与下表比对。

| 编号 | 项目 | 工具 | 名义值 | 允许误差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长L | 游标卡尺 | 80.00 | ±0.20 | 合格/不合格 |
| M02 | 板宽W | 游标卡尺 | 60.00 | ±0.20 | 合格/不合格 |
| M03 | 板厚T | 厚度规/千分尺 | 1.60 | ±0.15 | 合格/不合格 |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺/孔规 | 2.00 | ±0.10 | 合格/不合格 |
| M05 | 指定点线宽或线距 | 测量显微镜 | 见板面指定点丝印/特征名 | ±0.05或对照阈值 | 合格/不合格 |

M05指定点：以板面丝印或特征名唯一标识的测量位为准（与V02底层线宽变窄外观点不得为同一采分点）。测量对象勾选线宽或线距其一；读数保留至0.01 mm（或赛场规定）。

3. 外观缺陷验收要求（F1 · V01–V05）

下列为竞赛用不合格判定表述。须检顶底两面；底面缺陷不少于2处。

| 编号 | 类型 | 不合格判定（竞赛用表述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶层线路缺口 | 顶层导体出现可见断开/缺口，存在连通风险 | 须定位顶面 |
| V02 | 底层线宽变窄 | 底层局部线宽明显变窄（外观定性，不要求在此处读数） | 与M05不同点 |
| V03 | 孔破盘 | 孔与焊盘关系异常导致破盘/焊盘缺损 | 顶或底以实物为准 |
| V04 | 阻焊未开窗或开窗偏移 | 应开窗处被阻焊覆盖，或开窗相对焊盘明显偏移 | 二选一现象 |
| V05 | 丝印缺失或压焊盘 | 字符缺失/残缺，或丝印压覆焊盘 | 二选一现象 |

干扰项：可出现1～2处接近合格临界的特征，不计入必检5；误报不强制重扣外观分（评分细则另定）。

4. 基础电气检测要求（E01–E02）

仅对指定测试点做点对点开路/短路判定。不做网络分段、故障定位树、应通应断全表、高阻分析、上电功能测试。电阻判据骨架如下（赛场书面说明或实物标定优先）：

| 编号 | 类型 | 测试点对 | 预期 | 默认电阻判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1–TP2 | 开路 | ≥1 MΩ 或表显OL/开路 |
| E02 | 短路 | TP3–TP4 | 短路 | ≤1 Ω 或蜂鸣导通 |

记录要求：测试点对、档位、电阻读数、单位、判定（开路/短路/正常）、与预期是否符合。

5. 综合质量处置规则（接收／返工／报废）

接收：无必检致命缺陷，尺寸M01–M05与电气E01/E02均符合本卷要求。

返工：存在可返工类缺陷（如丝印、部分阻焊类）且尺寸/电气主体可接受——按本卷验收表述与裁判细则。

报废：存在线路缺口、孔破盘等严重影响功能/可靠性，或电气与预期严重不符且不可接受。

选手须在检测记录表给出结论＋简要依据（对照本卷第（三）节条款/现象名）。不要求深层工艺根因分析。

6. 仪器使用与安全要点

（1）卡尺使用前对零；测量板厚避开铜瘤/丝印厚堆；定位孔测量方法全卷统一。

（2）显微镜仅用于M05指定点及必要时外观确认；爱护光学部件与样件。

（3）万用表仅用于指定TP点测；注意档位，禁止对样件进行上电功能测试。

（4）防静电、轻拿轻放；如遇设备故障举手示意裁判。

7. 本模块材料与工具清单（摘要）

| 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 样件 | 双面成品裸板质检样件 | A或B版；无元器件 |
| 提交表 | 学生组_模块D_检测记录表 | 唯一须提交的表格附件 |
| 题干素材 | 本卷第（三）节全部表格与说明 | 已嵌入，不另附分册 |
| 工具 | 卡尺/厚度规/显微镜/放大镜/万用表等 | 以赛场清单为准 |

（四）模块任务

请在45分钟内完成D-1～D-5，并将结果填写在《学生组_模块D_检测记录表》中提交。判定一律以本卷第（三）节题干素材为准。

D-1  检验准备（建议3分钟）

核对样件编号与版本丝印、确认顶/底方向与分区约定；检查卡尺零位、厚度规、放大镜/显微镜、照明及万用表；在检测记录表填写基本信息并勾选准备项。

（1）核对样件编号、版本丝印（MOD-D-S-A / MOD-D-S-B）与记录表；

（2）确认顶/底方向与本卷分区说明一致；

（3）检查量具与万用表可用；

（4）勾选准备项；如有运输损伤先记录。

D-2  外观缺陷检测（建议12分钟）

对样件线路、焊盘/孔、阻焊、丝印等进行外观检查（须检顶面与底面），完成5处必检（V01–V05），按本卷第（三）节第3款判定，将结果记入检测记录表。可结合分区网格定位；干扰项可不计入必检5。

（1）每发现一处缺陷填写一行：所在面、类型、网格/特征、现象、严重程度等；

（2）位置描述应便于复核（如“顶层B2/走线区/中部”），无需精确坐标；

（3）类型应具体（如“线路缺口”“孔破盘”），避免仅写“线路有问题”。

D-3  尺寸与指定点微几何测量（建议10分钟）

按本卷第（三）节第2款测量M01–M05，填写实测值并判定合格/不合格。

（1）M01板长；（2）M02板宽；（3）M03板厚；（4）M04定位孔径；（5）M05指定点线宽或线距（显微镜）。

不要求测量普通卡尺无法可靠完成的项目（如0.30 mm级微孔）。记录以mm为主。

D-4  基础电气检测（建议8分钟）

按本卷第（三）节第4款，在TP1–TP4完成E01开路、E02短路点测，记录电阻与判定。

仅做指定测试点基础开短路；不做故障定位、网络分段、应通应断全表、高阻分析与上电功能测试。

D-5  分类判定与提交（建议12分钟）

（1）对已记录外观缺陷按类型分类计数；

（2）汇总尺寸M01–M05是否全部满足基准；

（3）汇总电气E01/E02结果；

（4）对照本卷第（三）节第3、5款，给出接收/返工/报废结论及简要依据；

（5）不要求深层制造工艺根因分析；

（6）检查记录完整性后提交《学生组_模块D_检测记录表》；如需电子版，示例目录D:\提交资料\模块D\，命名示例：赛位号_模块D。

注意事项

1. 请合理分配D-1～D-5时间（建议合计45分钟）；时长与评分以技术工作文件/竞赛平台为准；

2. 本模块与模块B/C独立；仅做基础开短路点测，不做故障定位与网络分段，不上电，不量测Gerber；

3. 判定依据以本卷题干素材为准；检测记录表为唯一提交表格附件；

4. 爱护样件与仪器；按安全规范使用防静电措施与万用表；

5. 成果上不得标注姓名等身份信息；如遇设备故障请举手示意裁判。