江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

模块D：成品PCB裸板质量检测与判定

检测记录表（学生组 · R1 / 45分钟）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

模块说明

注意：判定与填写依据见《竞赛样题》模块D第（三）节检测依据（分区与测试点、尺寸基准、外观判定、电气判据）。本表填写后提交。命名示例：赛位号_模块D。不得标注姓名（按赛场规则）。电气仅为指定测试点开短路。

| 赛位号 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样件编号 |  | 版本（丝印） | □A(MOD-D-S-A) □B(MOD-D-S-B) |
| 板面方向确认 | 顶/底已确认□ | 记录格式提示 | 版本-编号，如 A-V01 |

一、D-1 检验准备

□ 文件齐全（记录表/验收表/尺寸基准/基础电气/分区说明）  □ 卡尺零位已检  □ 厚度规可用  □ 测量显微镜/放大镜可用  □ 万用表电阻档可用  □ 样件无异常运输损伤（如有：________）  □ 版本丝印已抄录

二、D-2 外观缺陷检测记录

须检顶底两面。必检类型：V01 顶层线路缺口；V02 底层线宽变窄（定性）；V03 孔破盘；V04 阻焊未开窗或开窗偏移；V05 丝印缺失或压焊盘。干扰项可不计必检。记录格式：版本-编号。

| 编号 | 所在面 | 网格区 | 特征名 | 缺陷类型（标准名/同义） | 现象简述 | 严重程度 | 是否必检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶 |  | 走线区 | 顶层线路缺口 |  | 轻/中/重 | 是 |
| V02 | 底 |  | 走线区 | 底层线宽变窄 |  | 轻/中/重 | 是 |
| V03 | 底 |  | 孔阵 | 孔破盘 |  | 轻/中/重 | 是 |
| V04 | 顶 |  | 阻焊对比区 | 阻焊未开窗/开窗偏移 |  | 轻/中/重 | 是 |
| V05 |  |  | 丝印条 | 丝印缺失/压焊盘 |  | 轻/中/重 | 是 |

三、D-3 尺寸与指定点微几何（M01–M05，建议 10 min）

单位 mm。M01–M04 用卡尺/厚度规；M05 用测量显微镜测指定点（与 V02 不同点）。禁止普通卡尺测 0.30 mm 级小孔；禁止无指定点全板扫微距。

| 编号 | 测量项目 | 工具 | 基准/公差（见题干尺寸基准） | 实测值(mm) | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长 L | 游标卡尺 | 80.00±0.20 |  |  |
| M02 | 板宽 W | 游标卡尺 | 60.00±0.20 |  |  |
| M03 | 板厚 T | 厚度规/千分尺 | 1.60±0.15 |  |  |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺/孔规 | 2.00±0.10 |  |  |
| M05 | 指定点线宽或线距 | 测量显微镜 | 见题干尺寸基准指定点 |  |  |

M05 指定点特征名/位置：____________________  测量对象：□线宽  □线距    读数方法：____________________

四、D-4 基础电气

注意：判定与填写依据见《竞赛样题》模块D第（三）节检测依据（分区与测试点、尺寸基准、外观判定、电气判据）。本表填写后提交。命名示例：赛位号_模块D。不得标注姓名（按赛场规则）。电气仅为指定测试点开短路。

| 编号 | 类型 | 测试点对 | 档位 | 电阻读数 | 单位 | 判定(开路/短路/正常) | 与预期符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1 – TP2 |  |  |  |  | □是 □否 |
| E02 | 短路 | TP3 – TP4 |  |  |  |  | □是 □否 |

五、D-5 分类、综合判定与复核

1. 外观必检计数：V01____ V02____ V03____ V04____ V05____；已发现必检合计____/5；干扰项____。

2. 分类汇总：线路类____；孔/盘类____；阻焊类____；丝印类____；其它____。

3. 尺寸：□ M01–M05 全部合格    □ 有不合格项：________________

4. 电气：□ E01/E02 均与预期符合    □ 不符合项：________________

5. 综合质量处置：□接收    □返工    □报废

注意：判定与填写依据见《竞赛样题》模块D第（三）节检测依据（分区与测试点、尺寸基准、外观判定、电气判据）。本表填写后提交。命名示例：赛位号_模块D。不得标注姓名（按赛场规则）。电气仅为指定测试点开短路。

7. 简要说明：________________________________________________

复核：□ 单位齐全  □ 编号与版本一致  □ 分类与明细一致  □ 处置结论已填  签注：________