分区与测试点说明（模块D）

选手用·随卷下发。用于理解板面坐标与测点含义。本说明不是“一区一错”提示。

一、A1–D4 网格是什么？

A1–D4 是印在光板顶层丝印上的位置坐标网格，用来标明“缺陷在板的哪一块区域”，方便书写与复核。它不是16个错误点，也不表示每个格子必有缺陷。

约定：行用字母 A、B、C、D（自上而下）；列用数字 1、2、3、4（自左而右）。例如 B2 表示第B行第2列区域。

示意（顶层俯视，以实物丝印为准）：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | A2 | A3 | A4 |
| B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| C | C1 | C2 | C3 | C4 |
| D | D1 | D2 | D3 | D4 |

二、特征区名称（丝印）

除网格外还有特征丝印名，记录时建议“网格+特征名”，例如：“顶层 B2 / 走线区”。

| 特征名 | 含义（便于定位，非缺陷清单） |
| --- | --- |
| 走线区 | 主要信号走线分布区域 |
| 孔阵 | 多个通孔/焊盘排列区域 |
| VIA区 | 过孔集中区域 |
| 阻焊对比区 | 便于观察阻焊开窗/桥的区域 |
| 丝印条 | 字符/标识丝印条带 |
| 板框 | 外形边缘区域 |

三、TP1–TP8 是什么？

TP（Test Point）是测试点：金属焊盘，专供万用表测通断。与 A1–D4 不是同一类标记：网格用于写缺陷位置，TP 用于通断任务。

| 测点 | 建议所在网格（示意） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| TP1 | A4 附近 | 通断网络端点 |
| TP2 | B4 附近 | 通断网络端点 |
| TP3 | C4 附近 | 通断网络端点（可含经孔路径） |
| TP4 | D4 附近 | 通断网络端点（可含经孔路径） |
| TP5 | A1 附近 | 通断网络端点 |
| TP6 | B1 附近 | 通断网络端点 |
| TP7 | C1 附近 | 通断网络端点 |
| TP8 | D3 附近 | 通断网络端点 |

说明：上表“建议所在网格”为命题示意；正式以样件丝印 TP 编号为准。

四、缺陷记录写法示例

推荐格式：所在面 + 网格区 + 特征名 + 现象。

示例1：顶层 / B2 / 走线区 / 中部 — 线路缺口、铜皮不连续。

示例2：底层 / C3 / 走线区 — 线宽局部明显变窄。

示例3：顶层 / A2 / 孔阵 — 钻孔偏心、铜环一侧过窄。

五、重要说明（避免误解）

1. 网格用于定位，不是“一格一个错误”。

2. 缺陷分布可能不均匀：同一网格可有多处缺陷，部分网格可以没有缺陷。

3. 请检查顶层与底层；勿只查正面。

4. 通断任务只按《通断网络表》测指定 TP 对，不要把 TP 当成缺陷编号。

5. 本模块不上电，不量测 Gerber。