尺寸基准要求表（模块D）

选手用·随卷下发。请按下列基准测量并在《PCB光板检测记录表》中填写实测值与合格判定。不含裁判标定真值。

一、测量项目与基准要求

| 序号 | 测量项目 | 基准要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板长 | 80.00 mm ± 0.20 mm（79.80～80.20 mm） | 最长边方向；避开外形毛刺取完整边 |
| 2 | 板宽 | 60.00 mm ± 0.20 mm（59.80～60.20 mm） | 垂直于板长方向 |
| 3 | 板厚 | 1.60 mm（约63 mil）± 0.16 mm（1.44～1.76 mm） | 板中非异常区；可多点取代表值 |
| 4 | 最小孔径 | 名义 0.30 mm（12 mil）；允许 0.25～0.38 mm | 孔阵最小孔成品孔径；建议测3孔取最小 |
| 5 | 走线距板边最小值 | ≥ 0.50 mm（20 mil） | 顶层走线区至最近板边最小垂直距离 |

二、测量与记录说明

1. 使用游标卡尺（分度值0.02 mm）测量；读数以 mm 为主，建议保留至 0.01 mm。

2. 工艺参数按 mm（mil）双单位理解；记录实测值以 mm 为主。

3. 将每项实测值与上表基准比对，在检测记录表中判定合格/不合格。

4. 本表不提供标准答案实测值；以赛场样件与本表基准为准。

5. 成果命名示例：赛位号_模块D；目录示例：D:\提交资料\模块D\。