印制电路板（PCB）简版制程工艺卡

模块C·CAM审核配套·仅依据Gerber/钻孔实测填写（单位优先mil）

一、填写说明

最小线宽/线距：量正常布线区，不得把故意缺陷段（如极细线、贴线）当作规格填入。

最小孔径：取钻孔文件中的最小工具直径（过孔优先）。

外形尺寸：量板框层（Board Outline），长×宽，mil与mm可双写。

文件完整性：对照应有层（顶/底线路、顶/底阻焊、顶/底丝印、板框、钻孔）勾选或简述。

二、基本信息（选手填写）

| 填写项 | 参考答案（裁判） |
| --- | --- |
| 赛位号 | （裁判用·空白） |
| 日期 | （赛日） |
| 产品名称 | LoRa核心板 |
| 层数 | 2层（双面板） |
| 外形尺寸（长×宽） | 80.00×45.00 mm（约3150×1772 mil） |
| 最小线宽（正常区） | 6 mil（0.15 mm） 【正常信号线；不含故意缺陷段】 |
| 最小线距（正常区） | 6 mil（0.15 mm） 【正常间距；不含故意贴线段】 |
| 最小孔径 | 12 mil（约0.30～0.31 mm） 【钻孔最小工具】 |
| 阻焊开窗方式（据阻焊/铜层对照） | 1:1开窗（正常焊盘） |
| 文件完整性 | 不齐全：缺少底层丝印层（.GBO） 应有：GTL/GBL/GTS/GBS/GTO/GBO/GKO/钻孔 |